## ОБРАЗАЦ СТРУКТ`УРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ И ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋИХ КОТЛОВА У ДОМУ КУЛТУРЕ У БОСИЛЕГРАДУ

|  | Опис позиције радова |  | Јединица мере |  | Количина | Јединична цена без ПДВ-а |  | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | - (3x4) |
| I. ИСПОРУКА И УГРАДЊА ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ПОРЕКЛОМ ОД ДРВЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испорука и уградња топловодног котла на биомасу (пореклом од дрвета-пелет) произвођач “Еко Стар“ или одговарајући следећих карактеристика: - Тип котла STAR S 500 i - Распон капацитета: 500-650 кW - Конструкција котла: тропромајни котао, прва промаја – ложиште, друга промаја – први цевни сноп, трећа промаја – други цевни сноп - Ложиште – извирућа ливена флуидизациона комора за сагоревање дрвеног пелета у предњем и задњем делу ложишта водом наливена решетка са сагоревање чврстог горива - Ротациони крст за додавање пелета са пужним транспортерима на улазу и излазу - Моторредуктори - Вентилатор на улазу - Вентилатор електрогрејача и грејач за паљење пелета - Резервоар пелета Уз котао се испоручује: - Термички одвајач несагорелих честица у димном гасу-циклон са транспртним вентилаторм са фреквентном регулацијом броја обртаја вентилатора - Сет за отпепељивање ложишта са посудама за пепео Модилирајућа аутоматика за управљање постројењем и одржавање задатих параметара |  |  | ком | 2 |  |  |  |
| II. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа котлова у котларници, спојног плашта са изолацијом прикључака инсталација од разделника и сабирника и извлачења истих |  | ком |  | 3 |  |  |  |
| 2. | Рушење старих темеља котлова у котларници |  | паушал |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Израда нових темеља котлова марка МБ 30. Бетноирање извршити према детаљима арматуре, плану отплате и прописима за бетонске радове |  | паушал |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Преглед постојеће арматуре на цевоводима разделника и сабирника и замена оштећених |  | паушал |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Повезивање котлова на електричну инсталацију са новим ормарима на котловима |  | паушал |  | 1 |  |  |  |
| III. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Радови на приприми и отврање градилишта, разради техничке документације, склаштење опреме и алата у магацину |  | паушал |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Пуњење инсталације омекшаном водом преко омекшивача воде испитивање на хладни водени притисак п = 6 бара |  | паушал |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Топла проба целокупне инсталације уз одговарајуће евентуалне интервенције |  | паушал |  | 1 |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  | ИСПОРУКА И УГРАДЊА ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ПОРЕКЛОМ ОД ДРВЕТА |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |  |  |  |

У _________________________, дана ___.___.2021.године

Потпис понуђача

_______________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију посебно;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки позицију посебно и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају у делу рекапитулације уписати укупну цену без ПДВ-а, обрачунати пдв и уписати укупну цену са ПДВ-ом.