2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

РАДОВА НА ЗАМЕНИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА У ЗГРАДИ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР КУЛТУРЕ У БОСИЛЕГРАДУ

| Позиција | Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена, дин без пдв-а | Укупна цена, дин без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| Наручилац Општинска управа општине Босилеград је, за потребе установе Центар културе у Босилеграду, реализовала пројекат замене котлова у котларници ове установе. Инсталирана су два котла који као гориво користе пелет. Како би се завршило комплетно оспособљавање просторија за грејање у зимском периоду то је неопходно да се изврши замена постојеће инсталације (цеви, радијатори и остали материјал) у свим просторијама установе. Замена инсталације ће се вршити на основу предмера потребних радова који следи. Део радијатора који су тренутно инсталирани у установи ће се искористити, део ће набавити наручилац а део је неопходно да набави и угради извођач радова а све у складу са овим предмером и предрачуном. |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтажа ПОСТОЈЕЧИХ ливених радијаторских чланака по SRPS EN 442, називне висине 590 мм, са чеповима, одзрачним славиницама, славинама за пражњене, радијаторским редукцијама 1'/1/2" и носачима, произвођача "Термик II" . Инвеститор је дужан да обезбеди још 665 чланака. ПРЕТХОДНО ИСПИТИВАЊЕ ПОСТОЈЕЧИХ РАДИЈАТОРА НА ЧВРСТОЧУ И НЕПРОПУСНОСТ, ЗАМЕНА ОШТЕЧЕНИХ ЧЛАНАКА. | комплет | 79 |  |  |
|  | Обрачун по формираном радијатору |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и монтажа радијаторских термостатских вентила за регулацију протока. Произвођач „Херц“ Аустрија или одговарајући. DN 15, NP 6 | ком | 79 |  |  |
| 3 | Испорука и монтажа радијаторских навијака за регулацију протока. Произвођач „Херц“ Аустрија или одговарајући. DN 15, NP 6 | ком | 79 |  |  |
| 4 | Испорука и монтажа челичних шавних цеви, хидроиспитаних у сагласности са SRPS EN 10220:2002 i DIN 2458:1981, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | Ø88,9x2,9mm | m1 | 12 |  |  |
|  | Ø76,1x2,9mm | m1 | 60 |  |  |
|  | Ø60,3x2,9mm | m1 | 30 |  |  |
|  | Ø48,3x2,6mm | m1 | 24 |  |  |
|  | Ø42,4x2,6mm | m1 | 162 |  |  |
|  | Ø33,7x2,6mm | m1 | 60 |  |  |
|  | Ø26,9x2,3mm | m1 | 168 |  |  |
|  | Ø21,3x2,3mm | m1 | 520 |  |  |
| 5 | Испорука и монтажа челичних шавних хамбуршких лукова, хидроиспитаних у сагласности са DIN 2605, следећих димензија: |  |  |  |  |
|  | Ø88,9x2,9mm | ком | 8 |  |  |
|  | Ø76,1x2,9mm | ком | 10 |  |  |
|  | Ø60,3x2,9mm | ком | 18 |  |  |
|  | Ø48,3x2,6mm | ком | 12 |  |  |
|  | Ø42,4x2,6mm | ком | 42 |  |  |
|  | Ø33,7x2,6mm | ком | 14 |  |  |
| 6 | Постављање и израда нових ослонаца за радијаторе и цеви | паушал | 1 |  |  |
| 7 | Потрошни материјач, резне плоче, електроде, жица за варење, кисеоник и ацителен и други. Узима се 30% од вредности из позиција 4 и 5 | комплет | 1 |  |  |
| 8 | Чишћење и антикорозивна заштита и бојење завршном бојом у два премаза челичних шавних хидроиспитаних цеви | m2 | 105 |  |  |
| 9 | Остали грађевински радови на пробијању отвора и остали ситни неопходни грађевинско-занатски радови | паушал | 1 |  |  |
| 10 | Испитивање инсталације, хладна и топла функционална проба, повезивање на постојећу инсталацију и пуштање у рад. | паушал | 1 |  |  |
| 11 | Урегулисавање инсталације грејања, температура ваздуха и протока. | паушал | 1 |  |  |
| 12 | Отварање и затварање градилишта, транспортни трошкови и остали ситан неспецифициран материјал. | паушал | 1 |  |  |
| 13 | Израда пројекта изведеног стања, евентуално уношење измена насталиху току извођења радова. | паушал | 1 |  |  |
| 14 | Испорука и монтажа циркулационих пумпи за заштиту хладног краја Wilo TOP S30/7 | ком | 2 |  |  |
| 15 | Испорука вентила сигурности DN 50 са опругом Ро=3,5 бара. | ком | 2 |  |  |
| 16 | Репарација експанзионе посуде са компресором и нивоказом. | ком | 1 |  |  |

У _________________________, дана ___.___.2022.године

Потпис понуђача

__________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони V уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки позицију;

- у колони VI уписати укупна цена без ПДВ-а за свау позицију и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони V) са траженим количинама (које су наведене у колони IV); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, обрачунати пдв и уписати укупну цену са ПДВ-ом.

НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА: 	Сматраће се да је сачињен образац структуре понуђене цене, ако су основни елементи садржани у обрасцу понуде.  Цене из овог обрасца мора одговарати цени из понуде понуђача у супротном Наручилац ће понуду овом понуђачу одбити.

Понуђачи имају могућност да овај образац потпишу и као такав скениран доставе на Портал јавних набавки као део понуде. Имајући у виду да се понуде подносе електронским путем преко Портала јавних набавки, где се овлашћено лице понуђача пријављује на исти, овај образац попуњен траженим подацима и достављен непотписан биће прихватљив за наручиоца.