## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

НА ПРОШИРЕЊУ ГРАДСКЕ МРЕЖЕ РАДИ ВОДОСНАБДЕВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА НАСЕЉА МЛЕКОМИНЦИ УЗ ДРЖАВНИ ПУТ БОСИЛЕГРАД-РИБАРЦИ

| Поз. | Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI (IIIxIV) |
| A. ГЛАВНИ ВОД PE 100 DN 90 PN16 L=2.334 МЕТАРА ОД ПОЛИЕТИЛЕНА ТИП 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Преношење објекта са пројекта на терен, обележавање и геодетска контрола висине. Преношење висине са државне мреже на сталну тачку унутар градилишта и њено осигурање. Обрачун по утрошеном часу. | час | 20 |  |  |
| 1.2. | Сечење дрвећа пречника 30 до 50 цм, вађење пањева и одвоз материјала ван градилишта на даљину до 2,00 км. Обрачун по комаду. | ком | 150 |  |  |
| 1.3. | Машинско крчење шибља булдожером са и расчишћавање терена са одвозом вишка материјала до 2,00 км. Обрачун по м1. | м1 | 2.334,00 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Ископ земље III и IV категорије за полагање водоводних ПЕ цеви са равнањем дна рова. Ширина рова 1,00 м и просечна дубина 1,80 м (2334 x 1.0 x 1,80=4.201,20 м3). |  |  |  |  |
|  | ручни ископ 30% | м3 | 1.260,00 |  |  |
|  | машински ископ 70% | м3 | 2.941,00 |  |  |
| 2.2 | Набавка, транспорт и израда потребне оплате за разупирање у свему према пројекту. Обрачун по м2. | м2 | 1.000,00 |  |  |
| 2.3 | Набавка, транспорт и уградња песка у ров. Обрачун по м3 (2334 мх0,24 м3/м1) | м3 | 560,00 |  |  |
| 2.4 | Затрпавање ситнозрним материјалом из ископа ради испитивања цеви на притисак и испирања цеви. Обрачун по м3. | м3 | 1.260,30 |  |  |
| 2.5 | Коначно затрпавање рова земљом из ископа. Обрачун по м3. | м3 | 2.940,70 |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 3 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда главног вода од ПЕХД 100 цевима ДН 90 ПН 16 бара, у свему премапројекту. У цену зарачунати неопходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1. | м1 | 2.334,00 |  |  |
| 3.2 | Израда одвода воде до шахти ради евакуације вода који се појављују у шахтама цевима ПЕХД 100 цевима ДН 90 ПН 10 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1. | м1 | 200,00 |  |  |
| 3.3 | Израда заштитних колона на прелазима преко реке са цевима ПЕХД 100 цевима ДН 160 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1. | м1 | 102,00 |  |  |
| 3.4 | Набавка и уградња туљака од ПЕХД 100 цевима ДН 90 ПН 16 бара, у свему према пројекту У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 75,00 |  |  |
| 3.5 | Набавка и уградња туљака од ПЕХД 100 цевима ДН 160 ПН 16 бара, у свему према пројекту У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |
| 3.6 | Набавка и уградња жабљих поклопаца ДН 90 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 16,00 |  |  |
| 3.7 | Набавка и уградња Т комада ДН 80 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 21,00 |  |  |
| 3.8 | Набавка и уградња овалних засуна ОЗ ДН 80 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви) Обрачун по комаду. | ком | 28,00 |  |  |
| 3.9 | Набавка и уградња ПШлоснатих засуна ПЗ ДН 80 ПН 16 бара, у свему према пројекту У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви) Обрачун по комаду. | ком | 9,00 |  |  |
| 3.10 | Набавка и уградња ваздушних вентила ВВ са једном куглом ДН 80 ПН 16 бара, у свему према пројекту У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 9,00 |  |  |
| 3.11 | Набавка и уградња шахт поклопаца носивости 40 тона, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 21,00 |  |  |
| 3.12 | Набавка и уградња подземних пожарних хидраната са саобраћајном капом ППХ ДН 80 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 3.13 | Набавка и уградња ФФ комада 80/800 ДН 80 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви) Обрачун по комаду. | ком | 51,00 |  |  |
| 3.14 | Набавка и уградња Гарнитуре за надз затв ОЗ ДН 80 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 3.15 | Набавка и уградња Н комада ДН 80 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 3.16 | Набавка и уградња РП комада ДН 80-50 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 3.17 | Уградња пењалица | ком | 105 |  |  |
| 3.18 | Уградња грађевинске ребрасте арматуре у шахте и бетонска осигурања. Обрачун по кг. | кг | 2.000,00 |  |  |
| 3.19 | Испирање и испитивање цеви на притисак. Обрачун по м1. | м1 | 2.334,00 |  |  |
| УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 4 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда шахти испусних вентила од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду. | ком | 7,00 |  |  |
| 4.2 | Израда Шахти ваздушних вентила од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду. | ком | 9,00 |  |  |
| 4.3 | Израда прикључне шахте главне линије од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду. | ком | 1,00 |  |  |
| 4.4 | Израда прикључне шахте кракова од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији . Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 4.5 | Израда шахте на прелазу реке од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду. | ком | 3,00 |  |  |
| 4.6 | Израда бетонског осигурања главног вода дужине 35 и димензија a/b/h=1/0.5/2.0 на прелазу реке од ВДП МБ 25 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по м3. | м3 | 52,50 |  |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| Б. КРАКОВИ 1 И 2 PE 100 DN 63 PN16 L=457 МЕТАРА ОД ПОЛИЕТИЛЕНА ТИП 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1 | Преношење објекта са пројекта на терен, обележавање и геодетска контрола висине. Преношење висине са државне мреже на сталну тачку унутар градилишта и њено осигурање. Обрачун по утрошеном часу. | час | 10 |  |  |
| 1.2 | Сечење дрвећа пречника 30 до 50 цм, вађење пањева и одвоз материјала ван градилишта на даљину до 2,00 км. Обрачун по комаду. | ком | 30 |  |  |
| 1.3 | Машинско крчење шибља булдожером са и расчишћавање терена са одвозом вишка материјала до 2,00 км. Обрачун по м1. | м1 | 457,00 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1 | Ископ земље III и IV категорије за полагање водоводних ПЕ цеви са равнањем дна рова. Ширина рова 1,00 м и просечна дубина 1,80 м (457 x 1.0 x 1,80=822,60 м3). |  |  |  |  |
|  | ручни ископ 30% | м3 | 247,00 |  |  |
|  | машински ископ 70% | м3 | 576,00 |  |  |
| 2.2 | Набавка, транспорт и израда потребне оплате за разупирање у свему према пројекту. Обрачун по м2 | м2 | 50,00 |  |  |
| 2.3 | Набавка, транспорт и уградња песка у ров. Обрачун по м3 (457 м1 x 0,24 м3/м1). | м3 | 110,00 |  |  |
| 2.4 | Затрпавање ситнозрним материјалом из ископа ради испитивања цеви на притисак и испирања цеви. Обрачун по м3. | м3 | 246,90 |  |  |
| 2.5 | Коначно затрпавање рова земљом из ископа. Обрачун по м3. | м3 | 576,10 |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 3 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда главног вода од ПЕХД 100 цевима ДН 63 ПН 16 бара у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1. | м1 | 458,00 |  |  |
| 3.2 | Набавка и уградња туљака од ПЕХД 100 цевима ДН 63 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 10,00 |  |  |
| 3.3 | Набавка и уградња жабљих поклопаца ДН 63 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви) Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 3.4 | Набавка и уградња Т комада ДН63 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 3.5 | Набавка и уградња овалних засуна ОЗ ДН 63 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 8,00 |  |  |
| 3.6 | Набавка и уградња плоснатих засуна ПЗ ДН 63 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 3.7 | Набавка и уградња ваздушних вентила ВВ са једном куглом ДН 63 ПН 16 бара, у свему према пројекту У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 3.8 | Набавка и уградња ФФ комада 63/800 ДН 80 ПН 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажна и фитинге за спајање цеви). Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |
| 3.9 | Набавка и уградња шахт поклопце 15 тона носивости, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу. Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |
| 3.10 | Испирање и испитивање цеви на притисак. Обрачун по м1. | м1 | 458,00 |  |  |
| УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 4 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда Шахти ваздушних вентила од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 4.2 | Израда шахте на прелазу реке од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду. | ком | 4,00 |  |  |
| 4.3 | Израда бетонског осигурања главног вода дужине 20+20 и димензија а/б/х=1/0.5/2.0 на прелазу реке од ВДП МБ 25 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по м1. | м1 | 75,00 |  |  |
| 4.4 | Уградња грађевинске ребрасте арматуре у шахте и бетонска осигурања. Обрачун по кг. | кг | 500,00 |  |  |
| 4.5 | Уградња пењалица. Обрачун по комаду. | ком | 30 |  |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |
| А. | Главни вод PE100 DN 90 PN16 L=2334 м од полиетилена тип 2 |  |  |  |  |
| Б. | Кракови 1 и 2 PE100 DN 63 PN16 L=457 м од полиетилена тип 2 |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (А+Б) |  |  |  |  |  |
| ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ЕЛЕБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗДАВАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ |  |  |  |  |  |
| ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони IV уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони V уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони IV) са траженим количинама (које су наведене у колони III); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, обрачунати пдв и уписати укупну цену са ПДВ-ом.

(вредност пдв-а пада на терет наручиоца и исти се не исказује у испостављеним ситуацијама).

У _________________________, дана ___.___.2022.године

Потпис понуђача

__________________________