2) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ИЗВРШЕЊА НАБАВКЕ

Врста, спецификација и количина нових и не коришћених металних контејнера за сакупљање чврстог комуналног отпада, отвореног типа запремине 7м3 који су предмет јавне набавке даје се следећој

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј И

1. Нови и не коришћени метални контејнери отвореног типа запремине 7м3, који служе за прикупљање чврстог комуналног отпада,

2. Количина: 6 комада,

3. Боја: зелена (RAL 6016),

4. Димензије: Дужина-3.470 мм, ширина-1.600 мм, ширина пода-1.500 мм, укупна висина-1.500 мм и висина ушке 1.000 мм.

5. Основа конструкције: лим дебљине минимум 5мм за дно контејнера, односно минимум 3 мм за бочне и чеоне лимове.

6. Оквир: од кутијастих профила дебљине минимум 5 мм. Укрућења од „U“ профила дебљине минимум 4 мм и „L“ профила дебљине минимум 6 мм. Сва укрућења морају бити заварена читавом дужином.

7. Лим за качење куке мора бити дебљине минимум 6 мм, а болц за качење минимум Ø30мм. Гранична плоча мора бити дебљине минимум 5 мм а дршка носача минимум Ø30мм.

8.Контејнери морају бити одигнути од пода ради утовара и истовара виљушкаром.

9. Заштита: Унутрашњост контејнера мора бити премазана фарбом на бази катран епоксидне смоле. Спољашњост контејнера мора бити премазана двоструком основном бојом и једнокомпонентном завршном бојом (зелена).

Квалитет испоручених контејнера

Квалитет испоручених контејнера ће се утврђивати при самом чину преузимања односно испоруке од стране понуђача. Понуђач мора испоручити контејнере који имају минимум тражених техничких карактеристика у овој конкурсној документацији и својој понуди. Гарантни период за испоручене контејнере износи 12 месеци од дана извршене испоруке.

Рок испоруке контејнера

Рок испоруке контејнера је најдуже 30 календарских дана рачунајући од дана потписивања уговора.

Место испоруке горива

Контејнери се испоручују на плацу испред бивше фабрике за прераду воћа и повраћа у Босилеграду, насеље Магурка. Све настале трошкове око испоруке искључиво сноси понуђач. Истовар контејнера врши наручилац.

Начин плаћања контејнера

Наручилац ће плаћање испоручених контејнера извршити најкасније у року од 15 (петнаест) радна дана рачунајући од дана извршене испоруке контерјнера.

Услов за исплату је записник о примопредаји и фактура постављена на Портал фактура у делу који се односи на Наручиоца.

Записник о примопредаји се сачињава на лицу места приликом утврђивања карактеристика и осталих елемена испоруке. Записник мора да садржи одредбу да је Добављач испоручио контејнере и остале елементе испоруке сагласно његовој понуди.

Исплата ће се извршити на рачун понуђача.