2) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ИСПОРУКЕ ДОДАТНЕ ОПРЕМЕ ЗА БУШЕЊЕ БУНАРА

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А

нове и некоришћене додатне опреме за бушење бунара

Техничке карактеристике додатне опреме за бушење бунара

- Цев за бушење пречника 60 мм и дужине 2 метара: 35 комада,

- Муљна пумпа протока минимум 250 л/мин, максималног притиска 6Mpa: 1 комад,

- ДТХ бургија пречника 180 мм и то 2 (два) комада,

- Tricone бургија пречника 160 мм и то 1 (један) комад,

- PDC бургија пречника 140 мм и то 3 (три) комада,

- PDC бургија пречника 160 мм и то 3 (три) комада,

- PDC бургија пречника 180 мм и то 3 (три) комада,

- Тркокрилна бургјија пречника 130 мм и то 3 (три) комада,

- Тркокрилна бургјија пречника 150 мм и то 3 (три) комада,

- Тркокрилна бургија пречника 170 мм и то 3 (три) комада,

- Гаранција: у складу са условима произвођача.

Опште напомене

Предмет јавне набавке је набавка једне нове и некоришћене додатне опреме за бушење бунара (у сдаљем тексту опрема за бушење) минималних карактеристика датих у претходном делу ове спецификације.

Под термином “нова и некоришћена додатне опрема” подразумева се некоришћена опрема за бушење бунара са целокупном новом конструкцијом и уграђеним новим-некоришћеним деловима која се након производње први пут користи.

Понуђач даје понуду са пуном одговорношћу за коришћење и повреду заштићених права интелектуакне својине трећих лица.

Постављене техничке карактеристике представљају основне-минималне захтеве-услове који морају бити испуњени односно карактеристике које мора испуњавати предметна опрема коју понуђач нуди у својој понуди. Уколико понуђена опрема не испуњава најмање овако дефинисане захтеве-карактеристике и услове, наручилац исто неће примити.

Испуњеност тражених карактеристика утврђује се приликом примопредаје опреме за бушење.

НАПОМЕНА: Општинска управа општине Босилеград је набавила нову машину за бушење бунара произвођача Hengwang HQZ-180L и уз исту део потребне опреме из разлога тадашњих финансијских могућности. У међувремену управа је преко буџета општине Босилеград обезбедила средства за набавком комплетно потребне опреме за бушење у чврстим и меким стенама. Из овог разлога се спроводи ова јавна набавка и набавља горе специфицирана опрема.

Начин спровођења контроле квалитета испоручене опреме за бушење

Приликом примопредаје опреме за бушење наручилац ће утврђивати (контролисати) квалитет исте. Контрола ће се вршити упоређивањем техничких карактеристика испоручене опреме за бушење и тражених техничких карактеристика. Такође, наручилац ће утврђивати да ли има видљивих физичких оштећења на истој. Контролу ће вршити овлашћена лица наручиоца.

Уколико се у тренутку вршења контроле утврди да опрема за бушење има недостатке то ће се записнички констатовати. У записнику ће се констатовати да ли су недостаци отклоњиви или су неотклоњиви. У ова два случаја понуђач мора да поступи на следећи начин:

а) ако су недостаци отклоњиви понуђач ће исте отклонити у року од најдуже 5 (пет) дана. Сви трошкови отклањања недостатака падају на терет понуђача. Када понуђач отклони констатоване недостатке одмах по отклањању позива наручиоца да се изврши примопредаја.

б) ако су недостаци неотклоњиви понуђач је у обавези да у року од најдуже 10 (десет) дана испоручи нову опрему за бушење са техничким карактеристика које је доставио у својој понуди.

У случају спора око контроле техничких и функционалних карактеристика односно квалитета између наручиоца и понуђача меродавна је оцена стручне институције која ће бити уговорена између наручиоца и понуђача.

Рок испоруке опреме за бушење

Понуђач је у обавези да опрему за бушење која је предмет ове јавне набавке наручиоцу најкасније у року од 75 календарских дана рачунајући од дана закључења уговора.

Место испоруке опреме за бушење

Понуђач је у обавези да опрему за бушење достави у Босилеграду на месту које одреди наручилац.

Сви трошкови око испоруке опреме за бушење у Босилеграду падају на терет понуђача.

Начин плаћања

Наручилац ће опрему за бушење исплатити најкасније у року од 45 календарских дана од дана уредно извршене примопредаје.

Други елементи набавкеопреме за бушење

Уз испоручену опрему за бушење понуђач доставља и упутство за употребу исте.

Обезбеђивање гаранције квалитета

Гарантни рок за испоручену опрему за бушење је у складу са условима произвођача.