2) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ИСПОРУКЕ ОПРЕМЕ РАДИ ОПРЕМАЊА ОБЈЕКТА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА „ГРАДИШТЕ“ У БОСИЛЕГРАДУ

Увод

Општина Босилеград је преко Министарства привреде извршила комплетну реконструкцију и доградњу зграде бившег војног објекта на локалитету Градиште у Босилеграду. Како је извршена примопредаја објекта то је ради нормалног функционисања и стављања објекта у планирану функцију потребно извршити опремање истог. Овом набавком врши се набавка предметне опреме.

Опште напомене

Предмет јавне набавке је набавка нове и некоришћене опреме за опремање објекта за развој туризма „Градиште у Босилеграду и њено инсталирање у циљу реализације пројекта „Опремање објекта за развој туризма „Градиште“ у Босилеграду“

Под термином “нова и некоришћена опрема” подразумева се некоришћена опрема са уграђеним новим-некоришћеним деловима која се након производње први пут користи.

Понуђач даје понуду са пуном одговорношћу за коришћење и повреду заштићених права интелектуакне својине трећих лица.

Постављене техничке карактеристике представљају основне-минималне захтеве-услове који морају бити испуњени односно карактеристике које мора испуњавати предметна опрема коју понуђач нуди у својој понуди. Уколико понуђена опрема не испуњава најмање овако дефинисане захтеве-карактеристике и услове, наручилац исту неће примити.

Испуњеност тражених карактеристика утврђује се приликом примопредаје опреме.

Спецификација потребне опреме

Опрема која је предмет ове јавне набавке потребно је да има минимум следеће карактеристике:

| Ред. број | Назив и опис опреме | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарни умиваоник У комплету са славином-пипом, ПВЦ сифоном, додацима за монтажу на зид, погон коленом, са узглављем висине мин.100мм, конструкције у иноксу АИСИ304. Димензија 500x400 x340 мм (±3%). | ком | 1 |
| 2. | Дозатор за течни сапун Kапацитета 0,9 литара (±2%), доза 1гр. Нерђајући челик АИСИ304 полиран, резервоар провидан, вентил против корозије и капања, са закључавањем, у комплету са шрафовима и завртњима. | ком | 1 |
| 3. | Дозатор за течни сапун - дезинфекционо средство Капацитета 0.9лит (±2%), доза 1гр. АБС пластика, резервоар провидан, боја бела, вентил против корозије и капања, закључавање, у комплету са шрафовима и завртњима. | ком | 1 |
| 4. | Дозатор убруса за руке Капацитета до 600 преклопљених убруса, нерђајући челик АИСИ 304 дебљине мин.0,75 м, закључавање, антивандал систем, извлачење убруса са доње стране, у комплету са шрафовима и завртњима | ком | 1 |
| 5. | Канта за отпатке Израде у иноксу АИСИ304,капацитета мин. 12 литара, са педалом за подизање поклопца. Дим. Ø29x39 цм (±2%). | ком | 1 |
| 6. | Судопера дводелна Од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15 мм. Базени су пресован (без варова) са заобљеним угловима.Горња плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице, дебљина иноха плоче и базена је мин 1мм. Базени на левој страни, радни део на десној. У делу испод базена отворено без полица и предњег укрућења ради смештаја канте за отпатке, у десном делу без маске, доње полице и предњег и задњег укрућења ради простора за смештај подпултне машине дим. мах. 60х66х76 цм.Леђна страна подигнута 50 мм. У комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Димензија 1750x600x900 мм. | ком | 1 |
| 7. | Батерија туш мешајућа Са славином и једним улазом, са флексибилним цревом. Унутрашња и спољашња површина славине хромирана. | ком | 1 |
| 8. | Канта за отпатке У иноху АИСИ304, капацитета 50 литара, са педалом за подизање поклопца. Димензија Ø39x60,5 цм (±2%). | ком | 1 |
| 9. | Машина за прање посуђа која испуњава хигијенске стандарде DIN SPEC 10534. Димензије макс. 600x660x760 мм. Капацитет мин. 40/28/23 корпи на сат и брзи програм од мин 65 корпи/сат. Висина уметања посуђа мин 305мм. Запремина танка мин.15л. Напон 380V-415V/3N, укупна прикљ.вредност 6- 7,9Kw. Минимум три основна програма прања и додатни програми: интензивни (за тврдокорно запрљано посуђе), кратки, економични(код кога се време прања продужава а штеди се вода, енергија и детерџенти), тихи, индивидуални -специјални (прилагођен захтевима корисника),програм за отклањање каменца,програм самопрања. Температура испирања 65° и 85°Ц. Потребна количина воде по циклусу прања,стандардни програм макс.2,2 литра, економични програм макс. 2 литра. Жичана корпа за тањире 8-делна дим 500x500мм (1 ком), жичана корпа равна дим 500x500мм (1 ком), жичана корпа за тањире 6-делана дим 500x500мм (1 ком) корпа за прибор ПВЦ-8-делна (1 ком). Уграђена функција дигиталног умрежавања путем WLAN/LAN за аутоматски пренос оперативн их података. Танк који је увучен дубоко са хигијенским грејачима, два поља прања који се могу скинути притиском на дугме, једном руком, који аутоматски регулише притисак прања у машини у зависности од изабраног програма, мин.имум четвороструки систем филтрирања са сензором замућености воде, уграђене посуде и дозатори за средство прања и средство испирања, уграђен систем машине са екраном на додир, са избором програма, приказом напредовања циклуса и кратким видео упутством, пиктограмима и порукама о грешкама (може се користити и са рукавицама). Машина са ЦЕ сертификатом или одговарајући. За произвођача машине сертификат ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015, ИСО 45001:2018 или одговарајући за производњу машина за прање посуђа. Омекшивач воде - интелигентна аутоматика која покреће процес регенерације улошка у зависности од стварне и прогнозиране потрошње воде – увек за време најниже потрошње; Сразмерна регенерација јоноизмјењи вачког улошка (зависно од степена потрошње); Робусна конструкција главе је отпорна на велика одступања хидраулич ког притиска и лошији квалитет воде из мреже (нпр. висок ниво механичких нечистоћа, гвожђе, итд.); Дигитални панел са ЛЦД екраном; Константна контрола параметара рада јединице; константан приказ протока пречишћене воде; Израда- резервоар са улошком од стаклених влакана, резервоар за со и поклопац од пластике, капацитет протока (мин 1,4 до макс. 8 бара улазног притиска) оптимално 18 лит/мин до 23 лит/мин, Температура дотока макс. 49°Ц, Начин рада - аутоматска регенерација покретана преко електронског контролера са напајањем струје 230В. | ком | 1 |
| 10. | Висећи ормарић Затворен клизним вратима. Израде у иноксу АИСИ304. Клизна врата од инокса АИСИ304, дебљине лима мин.2x0.8 мм, са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему на доњој површини нема каналице или лајсне вођења. У склопу врата је ручка за отварање целом висином врата. Средња полица дебљине мин. 30 мм, дебљине инокса мин. 0.8мм. Димензија 900x300x600 мм. | ком | 1 |
| 11. | Радни сто Без доње полице.Од водоотпорног и киселоотпорног иноxа АИСИ304.Носећа конструкција инох кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Пуна горња плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке, дебљина иноха плоче мин. 0.8 мм. Отворен, са укрућењем од кутијастих инох профила 40/40/1.2мм. Леђна и десна бочна страна подигнуте 50 мм. У комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Димензија 750х600х900 мм. | ком | 1 |
| 12. | Расхладни сто са базеном Израђен од водоотпорног и киселоотпорног иноxа АИСИ304. Температурни режим +2°Ц/+8°Ц.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке, дебљина иноха плоче и базена мин. 1мм.Базен је пресован (са заобљеним ивицама).Са изолованим хлађеним боксом, изолација мин. 4цм.Средња полица је перфорирана , дебљине иноxа мин. 0.8 мм. Бочне стране и предња страна стола увучени у односу на горњу плочу за 15мм. Са троје хладионичких врата.Мотор на левој страни испод базена, „Данфоос“" или одговарајући.Леђна страна подигнута 50 мм. Ногаре Ø50 мм, штелујуће.Инсталисана снага до 1kW, 230В/1Н/50хЗ. Димензија 1900x600x900 мм. | ком | 1 |
| 13. | Батерија мешајућа Једноручна, са ручицом за лакат и једним отвором, дужина славине најмање 210 мм,унутрашња и спољашња површина славине је хромирана, уградна. | ком | 1 |
| 14. | Радни сто Без доње полице.Од водоотпорног и киселоотпорног иноxа АИСИ304.Носећа конструкција инох кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Пуна горња плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке, дебљина иноха плоче мин. 0.8 мм. Отворен, са укрућењем од кутијастих инох профила 40/40/1.2мм. Леђна и лева бочна страна подигнуте 50 мм. У комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Димензија 600х700х900 мм. | ком | 1 |
| 15. | Блок сто Од водоотпорног и киселоотпорног иноxа АИСИ304. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Пуна горња плоча дебљине 50мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке, дебљина иноха плоче мин. 0.8мм, са ридиусом на предњој страни. Са доњом полицом дебљине 40мм, дебљина иноха мин. 0,8мм. Отворен са предње стране, затворена леђа и бочне стране. У комплету са штелујућим ПВЦ ножицама.Димензија 400x700x900 мм. | ком | 1 |
| 16. | Фритеза електрична стона Капацитет фритезе 4 -5 литра. Кућиште, посуда и поклопац од нерђајућег челика АИСИ 304. Уклоњива корпа од хромиране жице. Дршка корпе и поклопца од термоизолационог материјала. Грејни елементи од нерђајућег челика. Сигурносни термостат са дугметом за ресетовање.Достиже температуру од 180°Ц за око 10 минута. ЦЕ сертификат или одговарајући. Инсталисана снага 2,5кw (±2%), 230В/1Н/50-60Хз. Димензија мах. 600x210x350 мм. | ком | 1 |
| 17. | Шпорет електрични Кућиште-подконструкција и горње радне површине израђени од нерђајућег лима АИСИ304, завршна обрада површина сцотцх брите.Горња радна плоча мин.60 мм и дебљине лима мин.1,5 мм. са радиусом на предњој страни. Бочне стране радне површине са отворима за опциону уградњу откапних-заштитиних Ал.хигијенских лајсни. Са 4 пуне грејне плоче 300x300 мм (4x 2,5 kW (+2%)).Испод радне површине уграђена посуда за сакупљање масноћа -интегрисана у командну плочу.Све електричне плоче чине једну геометријску раван. Размак између грејних плоча мањи од 8 мм. Дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом који спречевају продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији.Укљученост и рад грејних плоча сигнализирају контролне сијалице.Ногице штелујуће по висини. ЦЕ сертификат или одговарајући. За произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за област производња опреме за угоститељство. Инсталисана снага 10кW (+2%), 400В/3Н/ АЦ. Димензија 800x700x900 мм. | ком | 1 |
| 18. | Роштиљ електрични Кућиште-подконструкција и горње радне површине израђени од нерђајућег лима АИСИ304, завршна обрада површина сцотцх брите. Горња радна плоча мин.60 мм и дебљине лима мин.1,5 мм. са радиусом на предњој страни. Роштиљ плоча је ребраста- тврдо хромирана челична плоча димензија мин.27x43цм. Дугме за укључење и регулацију температуре са кућиштем- постељицом која спречава продор просутих нечистоћа и течности према прекидачима и инсталацији. Електрични грејачи смештени под радном плочом и удаљени од плоче тако да зрачењем равномерно греју површину радне плоче. Грејачи намештени тако да се при сервисној интервенцији замењују без одстрањивања топлотне заштите, при сервисним интервенцијама све електричне компоненте се мењају са горње и са предње стране апарата. Поред радног термостата уграђен је и сигурностни осигурач термостат, који у случају неправилног деловања искључи апарат. Испод командне табле фиока за скупљање вишка масноће. Доњи део роштиља отворен, без врата, затворен са леђне и бочних страна. ЦЕ сертификат или одговарајући. За произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за за област производња опреме за угоститељство. Инсталисана снага 6кW (±2%), 400В/3Н/50Хз. Димензија 400x700x900 мм. | ком | 1 |
| 19 . | Парно-конвекцијска пећница 6 ГН 2/3 Електрична. Интелигентни, умреживи, уређај за кување, са минимум 4 метода рада и минимум 7 оперативних режима за термичку обраду намирница.Могућност мануелног подешавања термичке обраде са минимум 3 режима рада: Врућ ваздух - 30 Ц до 300 Ц, пара - 30 до 130 Ц, комбинација (пара-врућ ваздух) – 30 Ц до 300 Ц. Могућност подешавања запремине воде са до 4 нивоа код режима рада „пара“ или „комбинација“ на температ. опсегу од 30 до 260 степени за прецизно дозирање паре. Финисхинг систем за завршну припрему топлих и свежих оброка на температуру послуживања, без стварања тврдих рубова на храни и стварања конденза на тањирима и гастро посудама. Са интегрисаним ефикасним генератором паре за оптималне перформансе и на ниским температурама испод 100 степени, и без потребе за додавањем воде>Могућност истовремене припреме различитих јела, код потребе за мешовитим пуњењем, уз опцију индивидуланог приказа сваког нивоа, визуелном и звучном сигнализацијом. Могућност преласка са појединачног на мешовито пуњење уз могућност аутоматског регулисања параметара припреме намирница.Интелигентни систем кувања, који препознаје актуелне услове у комори за термичку обраду намирница, величину, количину и стање производа и аутоматски прилагођава задате параметре. Интелигентно аутоматско управљање климом са прецизним мерењем, подешавањем и контролом влаге до постотка тачно. Дигитални испис степена влаге и преосталог времена термичке обраде на дисплеју са приказом задатих и тренутних вредности.Динамична и равномерна расподела кружења ваздуха и код комплетног пуњења у комори за припрему намирница уз помоћ вентилатора и мин.5 брзина обртаја вентилатора, уз интелигентну контролу и могућност мануелног програмирања.Могућност програмирања рецептура и програма припреме намирница ,сваки са по максимално 12 могућих корака. Уз могућност креирања личног дисплеја са иконицама програмираних рецептура за једноставији и ефикаснији рад.Могућност једноставног трансфера креираних рецептура и програма са једног на други компатибилни уређај преко интернет платформе или уз помоћ УСБ стика. Екран контролне плоче у боји мин.10“ (ТФТ) високе резолуције са „Тоуцх сцреен“ функцијама и поједностављеним симболима због лакше употребе.Могућност одабира језика за испис опертивних режима за рад са обавезним интегрисаним српским језиком. Функција за спору припрему великих комада меса и Делта-Т процес кувања. Интелигентни програм за ферментацију теста. Одређивање идеалног начина припреме намирница коришћењем сонде (и без ње) као и аутоматско одређивање напуњености уређаја. Сонда за мерење температуре са мин. 6 мерних тачака и аутоматском корекцијом грешке, са држачем сонде за боље и прецизније позиционирање, и код течних, меких и веома малих производа. Функција приказа потрошње енергије за сваки појединачни поступак термичке обраде И на дневном нивоу.Могућност употребе и спољашње додатне флексибилне помоћне УСБ сонде са више мерних тачака и аутоматском корекцијом грешке. ХАЦЦП аутоматско документовање података и пренос преко УСБ прикључка (или повезано са рачунаром), ретроактивно и до мин.6 месеци преко интегрисане интернет платформе. Интегрисан систем центрифугалног одвајања вишка масноће, без потребе за коришћењем филтера за масноћу.Врата уређаја са трослојним стаклом, два унутрашња која је могуће отворити (због лакшег чишћења) и са специјалним премазом за рефлектовање топлоте. Скупљач конденза интегрисан у вратима са самосталним отицањем. Безконтакни контролни прекидач затварања врата ручка на вратима са функцијом окретања лево/десно, унутрашњост коморе без жлебова, са заобљеним угловимa. Штедљиво ЛЕД осветљење унутрашњости уредаја као и појединачних нивоа, са сигнализајом за сваки појединачни ниво. Аутоматско чишћење и одстрањивање каменца из парогенератора и унутрашњости уређаја, препознавање запрљаности и и прилагођавање степена чишћења, мин. 9 нивоа чишћења без надзора-чак и преко ноћи. Ултра брзо аутоматско чишћење до маx.15 мин трајања са еко средствима без активних фосфата и фосфора. Могућност рада без омекшивача воде и додатног декалцирања. Сервисно дијагностички систем са аутоматским исписом грешке на дисплеју. Материјал израде изнутра и споља нерђајући челик 304 (ДИН 1.4301). Ногице подесиве по висини. Лако отклоњиве шине, размак измеду шина мин. 68 мм. Интегрисани ручни туш са повратном аутоматиком намотавања, подесивим распршивачем и подесивом јачином млаза, и аутоматиком за затварање воде. Могуће пуњење по дужини 1/2;2/3;1/3; 2/8 ГН. Минимум ИПX5 водонепропусност. ЦЕ сертификат или одговарајући. Сертификат/потврда да је уређај тестиран у складу са интернационалним стандардима за употребу без надзора. За произвођача сертификат ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015 или одговарајући за област производња опреме за угоститељство. Прикључна снага маx.5,8 кW. Осигурачи 3x10А. Димензије маx. (шхдхв) 660х630х600 мм. | ком | 1 |
| 20. | Посуда гранит-емајл за печење, крчкање, кратко печење и печење пецива димензија 325x354 мм дубина 20 мм, ЦЕ сертификат или одговарајући. | ком | 1 |
| 21. | Посуда гранит-емајл за печење, крчкање, кратко печење и печење пецива димензија 325x354 мм дубина 60 мм, ЦЕ сертификат или одговарајући. | ком | 1 |
| 22. | Плех са специјалним Алу Трилаx премазом, за печење меса и пецива, димензија 325x354мм, ЦЕ сертификат или одговарајући | ком | 4 |
| 23. | Плех са специјалним Алу Трилаx премазом за печње пецива са перфорацијом, димензија 325x354 мм, ЦЕ сертификат или одговарајући. | ком | 2 |
| 24. | ГН посуда он нерђајућег челика инох, 65 мм дубине, димензије 325x354, ЦЕ сертификат или одговарајући. | ком | 1 |
| 25. | ГН посуда он нерђајућег челика инох, 65 мм дубине, димензије 325x354 мм, са перфорацијом, ЦЕ сертификат или одговарајући | ком | 1 |
| 26. | Радни сто Израде у иноксу АИСИ304. Носећа конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм. Пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице, дебљина иноха плоче мин.0.8мм. Отворен са доњом и средњом полицом дебљине 40мм, иноха дебљине мин. .8мм. Леђна и десна бочна страна подигнуте 50мм. У комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Димензија 800х700х900 мм. | ком | 1 |
| 27. | Парохватач зидни Израде у иноксу АИСИ304, дебљине мин.0.8мм. Без одводних цеви и вентилатора. Са лако уклоњивим филтерима са оквиром од иноха АИСИ304 дебљине мин.0.8мм. Са уграђеном неонском светиљком. Снага мах. 0,6kW, 230В/1Н/50Хз. Димензија 240х900х500 мм. | ком | 1 |
| 28. | Радни сто Израде у иноксу АИСИ304. Носећа конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм. Пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице, дебљина иноха плоче мин. 0.8мм. Отворен са доњом и средњом полицом дебљине 40мм, иноха дебљине мин.0.8мм. Леђна страна подигнута 50мм. У комплету са четири точкића са одбојницима, од којих су два са кочницом.Димензоија 1000х600х900 мм. | ком | 1 |
| 29. | Машина за сечење поврћа За сечење поврћа на разне облика и величине, рендање и др. Кућиште и улазни отвор од нерђајућег челика АИСИ 304, сигурносни микропрекидач на ручки и улазу, двоструки отвор за убацивање производа, овални отвор~ 155x75 мм, величина округлог отвора ø 56 мм.У комплету са дисковима за колутиће 2 мм,10 мм, коцке 10 мм, за сечење по дужини 10 мм, рендање 4 мм. Снага мин.0,37 kW, напон 230В. Димензије мах. 550х300х700 мм. За произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за производњу алатних машина за професионалну употребу у угоститељству. | ком | 1 |
| 30. | Стона вага са дисплејом Капацитет мерења 15кг/30кг, 5г/10г. Дисплеј ЛЦД (мин.5 цифара). Функција таре. Напајање батеријско или АЦ адаптер (9В/300мА). Задњи дисплеј, тас од нерђајућег челика мин. 230x190 мм. | ком | 1 |
| 31. | Сталажа магацинска Метално-пластифицирана, са 4 пуне полице, дебљина полица мин. 30мм са ојачањима, носећа конструкција кутијасти профили 40x20x1.2мм, у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама.Димензија 1000х600х1800 мм. | ком | 3 |
| 32. | Сталажа магацинска Метално-пластифицирана, са 4 пуне полице, дебљина полица мин. 30мм са ојачањима, носећа конструкција кутијасти профили 40x20x1.2мм, у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама.Димензија 700х600х1800 мм. | ком | 1 |
| 33. | Расхладни орман вертикални Са једним вратима.Температура 0 /+10 °Ц. Нерђајући челик АИСИ 304. Дебљина изолације мин. 60мм. Заобљени углови. Вентилациони моноблок за хлађење. Аутоматско одмрзавање и испаравање кондензације.Унутрашња димензија најмање 590x580x1510 мм. У комплету са 3 решеткасте полице и кукама за качење. Решетке носивости свака по 30кг. Расхладно средство Р452а. Бука маx. 42дБ(А). Заустављање вентилатора. Подесиве ногице до мин.150 мм. Снага хлађења маx. 0.38кW, 230В/1Н/50Хз. Спољна димензија мах. 710x700x2100 мм. ЦЕ сертификат или одговарајући. | ком | 2 |
| 34. | Расхладни орман вертикални Са једним вратима.Температура -18/-22 °Ц. Нерђајући челик АИСИ 304. Дебљина изолације мин. 60мм. Заобљени углови. Вентилациони моноблок за хлађење. Аутоматско одмрзавање и испаравање кондензације.Унутрашња димензија најмање 590x580x1510 мм. У комплету са 3 решеткасте полице и кукама за качење. Решетке носивости свака по 30кг. Расхладно средство Р452а. Бука маx. 42дБ(А). Заустављање вентилатора. Подесиве ногице до мин.150 мм. Снага хлађења маx. 0.6кW, 230В/1Н/50Хз. Спољна димензија мах. 710x700x2100 мм. ЦЕ сертификат или одговарајући. | ком | 1 |
| 35. | Расхладни бар пулт Израде у иноксу АИСИ304. Температурни режим +2°Ц/+8°Ц. Дебљина радне плоче је 40мм преко ојачане сирове иверице, дебљина лима плоче је мин. 0.8 мм; са изолованим хлађеним боксом. Средња перфорирана полица дебљине иноха мин. 0.8мм. Бочне стране и предња страна стола увучени у односу на горњу плочу за 15мм.Са 2 хладионичких врата. Мотор на левој страни. У комплету са штелујућим ногарама Ø50мм. Леђна и лева бочна страна подигнуте до конзумне полице.Без припреме за фасаду и конзумну полицу шанка. Инсталисана снага до 1kW, 230В/1Н/50Хз.Димензија 1450х700х900 мм. | ком | 1 |
| 36. | Неутрални бар пулт Израде у иноксу АИСИ304. Два базена 30.5x51x21.5 цм на средини елемента. На левој и десној горњој страни оцеђивачи. Дебљина иноха радне плоче са оцеђивачима и судопер базена је мин. 1мм. Базени са заобљеним угловима. Преко базена оцеђивача перфорирани лим дебљине мин. 0,8мм лако уклоњив за чишћење. Носећа конструкција инох АИСИ304 кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. У доњем делу елемента отворено са доњом полицом. Дебљина доње полице 40мм, дебљине иноха мин. 0.8мм. Маска од иноха дебљине мин. 0.8мм. У доњем левом делу на доњој полици предвидети простор за смештај машине за прање чаша. У доњем десном делу на доњој полици предвидети простор за смештај ледомата. У комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Леђна страна подигнута до конзумне полице. Без припреме за фасаду и конзумну полицу шанка. Димензија 1750х700х900 мм. | ком | 1 |
| 37. | Батерија мешајућа Једноручна, са ручицом за лакат и једним отвором, дужина славине најмање 210 мм,унутрашња и спољашња површина славине је хромирана, уградна. | ком | 1 |
| 38. | Машина за прање чаша Која испуњава хигијенске стандарде DIN SPEC 10534. Димензије макс. 460x660x760 мм. Капацитет мин. 48/30/22 корпи на сат и брзи програм од мин 76 корпи/сат. Висина уметања посуђа мин 305мм. Запремина танка мин.9л. Напон 380V-415V/3N, укупна прикљ.вредност 6- 7,9Kw.Минимум три основна програма прања и додатни програми: интензивни (за тврдокорно запрљано посуђе), кратки, економични(код кога се време прања продужава а штеди се вода, енергија и детерџенти), тихи, индивидуални -специјални (прилагођен захтевима корисника), програм за отклањање каменца,програм самопрања. Температура испирања 62° и 65°Ц. Потребна количина воде по циклусу прања, стандардни програм макс. 2 литра, економични програм макс. 1,8 литра. Жичана 4-делна корпа за чаше дим. 400 x400мм (1 ком), жичана 3-делна корпа за чаше 400x400мм (1 ком), корпа-уложак за прибор 3-делни. Уграђена функција дигиталног умрежавања путем WLAN/LAN за аутоматски пренос оперативних података. Танк који је увучен дубоко са хигијенским грејачима, два поља прања који се могу скинути притиском на дугме, једном руком, који аутоматски регулише притисак прања у машини у зависности од изабраног програма, мин. четвороструки систем филтрирања са сензором замућености воде, уграђене посуде и дозатори за средство прања и средство испирања, уграђен систем машине са екраном на додир, са избором програма, приказом напредовања циклуса и кратким видео упутством, пиктограмима и порукама о грешкама -може се користити и са рукавицама. Машина са ЦЕ сертификатом или одговарајући.За произвођача машине сертификат ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015, ИСО 45001:2018 или одговарајући за производњу машина за прање посуђа. Омекшивач воде - интелигентна аутоматика која покреће процес регенерације улошка у зависности од стварне и прогнозиране потрошње воде – увек за време најниже потрошње; Сразмерна регенерација јоноизмјењивачког улошка (зависно од степена потрошње); Робусна конструкција главе је отпорна на велика одступања хидрауличког притиска и лошији квалитет воде из мреже (нпр. висок ниво механичких нечистоћа, гвожђе, итд.); Дигитални панел са ЛЦД екраном; Константна контрола параметара рада јединице; константан приказ протока пречишћене воде; Израда – резервоар са улошком од стаклених влакана, резервоар за со и поклопац од пластике, капацитет протока (мин 1,4 до макс. 8 бара улазног притиска) оптимално 18 лит/мин до 23 лит/мин, Температура дотока макс. 49°Ц, Начин рада - аутоматска регенерација покретана преко електронског контролера са напајањем струје 230В. | ком | 1 |
| 39. | Ледомат Водено хлађења. Производи шупље коцке леда. Капацитет депозита мин.12 кг. Конструкција од нерђајућег челика. Контрола на додир. Циклус чишцћења. Акустични и светлосни аларми. ХАЦЦП аларми. Подешавање нивоа леда у комори за складиштење. УСБ веза за ажурирање софтвера и преузимање ХАЦЦП података. Вентилатор кондензатора контролисан при ниским температурама околине. Анализа кварова. Извештај о перформансама машине.Производња леда/24х мин. 34 кг (при темп.воде 10 0). Димензија мах. 455х550х695 мм. ЦЕ сертификат или одговарајући. За произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за област производња опреме за производњу леда. | ком | 1 |
| 40. | Секција за еспресо ретро пулта Израде у иноксу АИСИ304. На левој страни елемента фиока за соц и канта на кип испод ње. Носећа конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм. Пуна горња плоча дебљине 40мм преко ојачане сирове иверице, дебљина лима мин. 0,8мм. До фиоке за соц и канте на кип предвидети простор за смештај депуратора на доњој полици дебљине 40мм, иноха дебљине мин. 0,8мм-затворено крилним вратима. Леђна и десна бочна страна подигнуте до конзумне полице. У комплету са штелујућим ПВЦ ножицама; Без припреме за фасаду и конзумну полицу шанка. | ком | 1 |
| 41. | Апарат за еспресо кафу полуаутоматски Са две групе.Са једном славином за пару са ручним управљањем и гуменом заштитом против опекотина и једном славином за врелу воду са програмабилним аутоматским дозирањем. Израђен од нерђајућег челика. Заштита на хидрауличним и струјном круговима. Регулација температуре термосифонским кружењем. Аутоматска контрола нивоа воде у котлу. Капацитет котла мин.11 литара. Котао бакарни. Електронско дозирање кафе.Унутрашња моторна пумпа. Снага 3,5kW (±2%), 230В/1Н/50-60Хз. Димензија мах. 700х500х530 мм. За произвођача ИСО 9001:2015 или одговарајући за област призводња апарата за еспресо кафу. | ком | 1 |
| 42. | Омекшивач воде ручни Са једном посудом од иноха АИСИ304, капацитета мин. 8 литра воде. Висина мах. 400 мм. ЦЕ сертификат или одговарајући. | ком | 1 |
| 43. | Млин за кафу Капацитет резервоара мин.1,3 кг. Капацитет дозатора мин. 300г. Опсег дозе 5.5-8.5г (±2%). Са бројачем доза. Димензија 225х360х585 мм (±3%). | ком | 1 |
| 44. | Трпезаријски сто Подконструкција стола израђена од челичних правоугаоних цеви 30x20 мм а ногаре стола од округлих цеви ф42x1,8 мм. Све делове подконструкције стола од цеви 30x20мм уздужно радијусно засечене на ЦНЦ машини за правилно налегање округлих ногара стола. Спојеви ногара и подконструкције стола заварени и обрушени. На подконструкцији стола постоји 6 отвора за монтажу плоче стола. Метална конструкција се фарба прашкастим електростатичким бојама запеченим на 2000c у боји из РАЛ карте према захтеву наручиоца. На крајевима ногара уграђене ПВЦ дводелне навојне стопе. Унутрашњи део навојне стопе иде у цев, а спољашњи део се извлачи минимално 30мм и служи за нивелисање висине стола. Површина ослонца спољашњег дела стопе треба да буде целом површином пречника когаре (ф42мм) и сопствене висине 10мм. Радна плоча типа Werzalit или еквивалент дебљине 20,5 – 35мм спољне ивице, у целини индустријски одливена хомогена плоча ојачана додатком смола и полимера са површином од импрегнираног ламината радијусно заобљених ивица – боја буква. Прихват ногара стола за плочу преко интегрисаних двонавојних матица и одговарајућих машинских вијака. Димензија 1000x1000x740 мм. | ком | 10 |
| 45. | Трпезаријска столица Моноблок/шкољка. Анатомска столица седишта и наслона из једног дела моноблок израђеног од ПП пластике. Дупли зид повезан међукомором са ефектом ваздушног јастука са отвором за испуштање вишка ваздуха. Облик и дизајн да спречава клизање са површине седења. Дебљина наслона 2цм. На наслону столице у горњем делу отвор за рукохват округлог облика пречника 80мм. Боја моноблока цигла оранж. Металну конструкцију израдити од округлих профила ф25 мм правилно савијених на ЦНЦ машини са завршним клизним елементом за тврде и меке подове. Металну конструкцију фарбати прашкастим електростатичким бојама запеченим на 2000c у боји РАЛ 7016. Место склапања ПП моноблока преко металне плоче са 4 машинска завртња М6 који причвршћују ногаре за седални део на то предвиђеном месту на полеђини седишта столице. Важећи атест о здравственој безбедности. | ком | 40 |
| 46. | Спратни кревет Кревет се израђује од пуног дрвета-парене букве прве класе. Висина узглавља 160цм, висина узножја 160цм. Узглавље, узножје и бочне странице раде се од дрвета дебљине 2-4 цм.Носач душека (поднице) је направљен од обрађених букових летвица 4x2цм. Са подницом, оградицом и мердевинама. Завршна обрада ПУ транспарентни лак 30% сјаја. Конструкција производа је монтажно демонтажна. Везни оков и монтажа. Димензије 2000x900x1600 мм. | ком | 30 |
| 47. | Душек 90х200х15цм Сунђер густине С 25.Изолатор за душек ретекс .Штепано платно кофлин 200 гр/м2. | ком | 60 |
| 48. | Јорган 90х200цм Лице и наличје штепано полиестерско микровлакно, пунило силиконизирани полиестер 300 гр/м2, периво на 60 0. | ком | 60 |
| 49. | Јастук 50х70цм Лице штепано платно памучно. Пунило силиконске пахуљице, тежине 800 гр. Антибактеријски, антиалергијски. | ком | 60 |
| 50. | Јастучница 50х70цм Материјал бело памучно платно 145гр/м2 (±2%).Скупљање до 5%. | ком | 60 |
| 51. | Ноћни ормарић Од универа дебљине 18мм, оивичен АБС траком дебљине 2 мм, са три фиоке са металним клизачима, металним ручкама и стопицама. Димензије 500x400x600 мм | ком | 30 |
| 52. | Ормар Од универа дебљине 18мм, оивичен АБС траком дебљине 2 мм, металним ручкама и стопицама. Полице помичне. Димензије 1300x540x1950 мм. | ком | 15 |
| 53. | Сталак за одећу Димензије: ширина 80цм, дубина 44цм, мин.висина 92цм, макс висина 163цм израђен од челичних и хромираних цеви. Постоље за обућу, метално мрежасто са точкићима. | ком | 10 |
| 54. | Телевизор Сони Сони КД55Х80ЈАЕР Или одговарајући са носачем Мах т55 тилт 32-55кг или одговарајући | ком | 1 |
| 55. | Телевизор Фох Фох 32дтв230e или одговарајући са носачем Кеттз твн-200ф 13- 43 или одговарајући | ком | 10 |
| 56. | Машина за прање и сушење веша Капацитета минимум 9 кг произвођача Беко или одговарајућа.. | ком | 1 |
| 57. | Венецијанери Беле боје, 16мм од алуминијума-димензија прозора ширина 120 и висина 130 цм | ком | 3 |
| 58. | Венецијанери Беле боје, 16мм од алуминијума-димензија прозора ширина 50 и висина 120 цм | ком | 2 |
| 59. | Венецијанери Беле боје, 16мм од алуминијума-димензија прозора ширина 120 и висина 140 цм | ком | 5 |
| 60. | Венецијанери Беле боје, 16мм од алуминијума-димензија прозора ширина 75 и висина 75 цм | ком | 6 |
| 61. | Венецијанери Беле боје, 16мм од алуминијума-димензија прозора ширина 75 и висина 135 цм | ком | 1 |
| 62. | Венецијанери Беле боје, 16мм од алуминијума-димензија прозора ширина 110 и висина 120 цм | ком | 5 |
| 63. | Венецијанери Беле боје, 16мм од алуминијума-димензија балкон врата 80 и висина 205 цм | ком | 3 |

Квалитет испоручене опреме

Понуђач је дужан да извршава своје обавезе у складу са закљученим уговором и свим важећим прописима и техничким мерама и условима прописаним за ову врсту посла, који регулишу област из које је предмет јавне набавке. Завршетак извршења посла констатоваће се Записником опримопредаји опреме, њеног инсталирања и извршене обуке лица које одреди општина Босилеград за њено коришћење, уз сву пратећу документацију. Записник потписују овлашћена лица наручиоца и представник изабраног понуђача, који представљају доказ о уредно извршеном послу и основ за испостављање рачуна.

Начин спровођења контроле квалитета испоручене опреме

Приликом примопредаје опреме наручилац ће утврђивати (контролисати) квалитет исте. Контрола ће се вршити упоређивањем техничких карактеристика испоручене опреме и тражених техничких карактеристика. Такође, наручилац ће утврђивати да ли има видљивих физичких оштећења на истој. Контролу ће вршити овлашћена лица наручиоца.

Уколико се у тренутку вршења контроле утврди да опрема има недостатке то ће се записнички констатовати. У записнику ће се констатовати да ли су недостаци отклоњиви или су неотклоњиви. У ова два случаја понуђач мора да поступи на следећи начин:

а) ако су недостаци отклоњиви понуђач ће исте отклонити у року од најдуже 5 (пет) дана. Сви трошкови отклањања недостатака падају на терет понуђача. Када понуђач отклони констатоване недостатке одмах по отклањању позива наручиоца да се изврши примопредаја.

б) ако су недостаци неотклоњиви понуђач је у обавези да у року од најдуже 10 (десет) дана испоручи нову опрему са техничким карактеристика које је доставио у својој понуди.

У случају спора око контроле техничких и функционалних карактеристика односно квалитета између наручиоца и понуђача меродавна је оцена стручне институције.

Рок испоруке опреме

Понуђач је у обавези да опрему која је предмет ове јавне набавке набави, допреми до Босилеграда, изврши инсталацију и изврши обуку за руковање са истом најкасније у року од 60 дана рачунајући од дана закључења уговора.

Место испоруке опреме

Понуђач је у обавези да опрему достави у Босилеграду у згради објекта који се налази на локалитету Градиште (око 1 км западно од Босилеграда).

Сви трошкови око испоруке опреме у Босилеграду, њено инсталирање и вршење обуке падају на терет понуђача.

Начин плаћања

Наручилац ће опрему исплатити најкасније у року од 45 дана рачунајући од дана целокупно обављеног посла.

Други елементи на-бавке опреме

На име усаглашености са захтевима из техничке спецификације потребно је да понуђач уз понуду достави: каталог/извод из каталога/технички лист издат од стране произвођача понуђених добара са сликом понуђеног добра за свако добро, са детаљним техничким карактеристикама и означеним моделом и копије сертификата, извештаја о испитивању са стручним мишљењем у погледу здравствене исправности - за добра за која је наведено у техничкој спецификацији.

За трпезаријску столицу на редном броју 45, у року најкасније од 10 дана рачунајући од дана позива наручиоца који позив ће уследити након отварања понуда, доставити узорак столице на адресу наручиоца-Општинска управа општине Босилеград, улица Георги Димитров 82, 17540 Босилеград. Достава се врши лично, поштом или курирском службом. Позив ће бити послат на е-маил понуђача који је исту дао у обрасцу понуде.

Обезбеђивање гаранције квалитета

Гаранција за испоручена добра даје се на основу произвођачке гаранције. За опрему која нема гаранцију исту даје понуђач и мора трајати најмање 24 месеца.