2) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ИСПОРУКЕ ОПРЕМЕ РАДИ ДОДАТНОГ ОПРЕМАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ У БОСИЛЕГРАДУ

Увод

Општина Босилеград је преко Министарства за јавна улагања извршила комплетну реконструкцију и доградњу зграде дечијег вртића „Дечја радост“ у Босилеграду, који се налази на улици Иво Лола Рибар бб. Како је извршена примопредаја објекта то је ради нормалног функционисања и стављања објекта у планирану функцију потребно извршити опремање истог Овом набавком врши се набавка предметне опреме (део кухиња и вешерај).

Опште напомене

Предмет јавне набавке је набавка нове и некоришћене опреме за опремање објекта дечијег вртића „Дечја радост“ у Босилеграду и њено инсталирање у циљу реализације пројекта додатног опремања предшколске установе у Босилеграду.

Под термином “нова и некоришћена опрема” подразумева се некоришћена опрема са уграђеним новим-некоришћеним деловима која се након производње први пут користи.

Понуђач даје понуду са пуном одговорношћу за коришћење и повреду заштићених права интелектуакне својине трећих лица.

Постављене техничке карактеристике представљају основне-минималне захтеве-услове који морају бити испуњени односно карактеристике које мора испуњавати предметна опрема коју понуђач нуди у својој понуди. Уколико понуђена опрема не испуњава најмање овако дефинисане захтеве-карактеристике и услове, наручилац исту неће примити.

Испуњеност тражених карактеристика утврђује се приликом примопредаје опреме.

Спецификација потребне опреме

Опрема која је предмет ове јавне набавке потребно је да има минимум следеће карактеристике:

| Ред. број | Назив и опис опреме | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лампа за инсекте Израђена од нерђајућег челика АИСИ304.Са УВА сијалицама, мин. 2x15 W.Намењена за простор до 80 м². Хоризонтално или вертикално постављање. Снага мах. 31W. Димензије мах. 500х400х200 мм | ком | 1 |
| 2. | Подна електронска вага Капацитет мерења 150кг/50г.Димензије платформе 600x800 мм.Број мерних претварача 1.Мерни показни уређај А12 (необрачунски).Монтажа показног уређаја на стубићу, на зиду или на столу (тј. одвојив од стубића) Дисплеј ЛЦД (мин. 22 мм).Функција таре до 150 кг Напајање батеријско (пуњива батерија са адаптером на 220ВАЦ).Индикација истрошености батерије.Могућност бројања предмета.Тело ваге од заштићеног челика, тас од иноxа. | ком | 1 |
| 3. | Колица са једном етажом – плато Са платформом димензије 570x950мм (±2%). Рукохват за гурање колица.Укупна носивост колица је 200 кг (±3%). Са четири точка, од којих су два окретна. Точкови пречника мин. 125 мм. Висина колица (са ручком) 920 мм (±2%). | ком | 1 |
| 4. | Магацинска сталажа Метално-пластифицирана по РАЛ-у 9006. Са четири пуне полице.Дебљина полица мин.30 мм, са ојачањима. Носећа конструкција кутијасти профили 40x20x1.2 мм.Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Димензије 800x600x2000 мм. | ком | 3 |
| 5. | Расхладни орман – фрижидер Спољно кућиште од нерђајућег челика АИСИ304/430. Температурни режим +2 Ц/+8 Ц. Унутрашња димензија мин. 505х480х1610 мм. Дебњина изолације мин. 40 мм. Аутоматско испаравање кондензоване воде. Са бравицом и кључем. Статичко хлађење. У комплету са мин. четири решеткасте полице. Снага мах.0,15 вати. Спољна димезија мах. 605х600х1900 мм. Доставити ЦЕ сертификат или одговарајући. | ком | 1 |
| 6. | Гардеробни орман Израђен од квалитетног челичног лима и заштићен поступком пластификације. Варена конструкција обезбеђује стабилност, висок ниво отпорности на спољашње утицаје и добру носивост гардеробних ормана. Врата ормана са вентилационим отворима. Закључавају се цилиндар бравом са два кључа. Садрже два вертикална одвојена (преградном стеном) дела у једном оквиру (за цивилну и радну одећу), сваки са пречком за вешање и полицом у горњем делу.Коси кров. Дим. 400x500x1800 мм | ком | 10 |
| 7. | Санитарни умиваоник У комплету са батеријом и ПВЦ сифоном, додацима за монтажу на зид, погон коленом, заобљен спој узглавља и базена, конструкције у иноксу АИСИ304. Димензија 400x 400 x260 мм (±2%). | ком | 1 |
| 8. | Дозатор за течни сапун Kапацитета 0,9 литара (±2%), доза 1гр. Нерђајући челик АИСИ304 полиран, резервоар провидан, вентил против корозије и капања, са закључавањем, у комплету са шрафовима и завртњима. | ком | 1 |
| 9. | Дозатор за дезинфекционо средство Капацитета 0.9лит (±2%), доза 1гр. АБС пластика, резервоар провидан, боја бела, вентил против корозије и капања, закључавање, у комплету са шрафовима и завртњима. | ком | 1 |
| 10. | Дозатор убруса за руке Капацитета до 600 преклопљених убруса, нерђајући челик АИСИ 304 дебљине мин.0,75 м, закључавање, антивандал систем, извлачење убруса са доње стране, у комплету са шрафовима и завртњима | ком | 1 |
| 11. | Канта за отпатке Израде у иноксу АИСИ304,капацитета мин. 12 литара, са педалом за подизање поклопца. Дим. Ø29x39 цм (±2%). | ком | 2 |
| 12. | Судопера једноделна Отворена, са доњом пуном полицом.Од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304 18/10. Дебљина иноха радне плоче и судопер базена мин 1мм. Дебљина иноха доње полице мин. 0.8мм, дебљина доње полице 40мм. Базен пресован (без варова) са заобљеним угловима. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15 мм. Руб на задњој страни подигнут за 50 мм. Маска од инокса дебљине 0.8 мм на три стране. Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Димензија 600x600x850 мм. | ком | 1 |
| 13. | Туш батерија уградна Мешајућа, са славином и једним улазом. Са флексибилним цревом. Унутрашња и спољашња површина славине хромирана. | ком | 3 |
| 14. | Сталак за даске за резање Од нерђајућег челика. Са мин. шест преграда (предвиђен за мин. шест дасака. Димензија мах. 320х320х320 мм. | ком | 1 |
| 15. | Магнет за ножеве Зидни магнетни носач ножева, алуминијумски ,качење ножева на магнетну подлогу.Дужина 45 цм. | ком | 1 |
| 16 . | Љуштилица за кромпир Капацитет мин. 90 кг/сат, једно пуњење мин.4 кг. Зидови унутрашњости бубња и окретни доњи диск обложени корундном облогом.Окретни диск скидајући, ради чишћења унутрашњости бубња.Командна табла са: дугметом старт/стоп и временским прекидачем 0 - 15 мин. монтираном на кућишту машине.Поклопац бубња од гуме.Љуштилица са кућиштем израђеним од глазираног сивог одливка у које је смештен електромотор. Време љуштења једног пуњења у просеку 2 мин. (зависно од квалитета кромпира). Довод воде R3/4''. Потрошња воде за једно пуњење у просеку 8 лит. Стона.Прикључна снага макс. 0,3 кW, напон 230В/50Хз. Дим. макс.50х50х65хцм. Доставити: ЦЕ сертификат или одговарајући, за произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за област развој и производња професионалне угоститељске опреме. | ком | 1 |
| 17. | Радни сто Без полица и предњег укрућења, зидни.Од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304. Дебљина радне плоче 40мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина инокса радне плоче мин, 0.8 мм. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Руб на задњој страни подигнут за 50мм. Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Маска од инокса АИСИ304 са предње стране. Димензије 1150x600x850 мм. | ком | 1 |
| 18. | Машина за сечење поврћа За сечење поврћа на разне облика и величине, рендање сира, сувог хлеба, чоколаде, лешника, шаргарепе, целера, кромпира, јабуке, репе, моцареле.Кућиште и отвор од нерђајућег челика АИСИ 304, сигурносни микропрекидач на ручки и улазу, двоструки отвор за убацивање производа, овални отвор~ 155x75 мм, величина округлог отвора ø 56 мм.У комплету са дисковима дебљине:за колутиће 2мм,10мм,коцке 10мм, за сечење по дужини 10мм, рендање 4мм. Снага 0,37 kW, напон 230В. Димензије мах. 550х300х700 мм. Доставити: ЦЕ сертификат или одговарајући.За произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за производњу алатних машина за професионалну употребу у угоститељству. | ком | 1 |
| 19. | Стона вага са дисплејом Капацитет мерења 15кг/30кг, 5г/10г. Дисплеј ЛЦД (мин.5 цифара). Функција таре. Напајање батеријско или АЦ адаптер (9В/300мА). Задњи дисплеј, тас од нерђајућег челика мин. 230x190 мм. | ком | 1 |
| 20. | Радни сто Са доњом перфорираном полицом.Од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304. Дебљина радне плоче 40мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина иноха радне и доње плоче мин. 0.8мм, дебљина доње плоче 40мм. Носећа конструкција инох кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Руб на задњој страни подигнут за 50мм; Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Маска од инокса АИСИ304 на предњој страни. Димензије 950x700x850 мм. | ком | 1 |
| 21. | Расхладни орман - фрижидер Вертикални, са једним вратима.Температура 0 / +10 °Ц. Нерђајући челик АИСИ304. Дебљина кабинета мин. 60мм, са заобљеним угловима, унутрашња димензија мин. 590x 655x 1500мм. Вентилациони моноблок за хлађење. Аутоматско испаравање кондензоване воде. У комплету са 3 решеткасте полице ГН 2/1 и припадајућим кукама за качење.Решетке носивости свака по 30 кг. Отварање врата до мин. 90 степени, реверзибилна. Расхладно средство Р452а. Заустављање вентилатора. Подесиве ногице до мин.170 мм. Снага хлађења маx. 0.38кW, 230В/1Н/50Хз. Спољна димензија мах. 72x81x210 цм. Доставити ЦЕ сертификат или одговарајући. | ком | 2 |
| 22. | Сто за пријем прљавог посуђа Са рупом за отпатке, без полица и предњег укрућења.Од водоотпорног и киселоотпорног иноxа АИСИ304. Дебљина радне плоче 40мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина инокса радне плоче 0.8мм. Рупа за отпатке Ø250 мм са гумом. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Укрућење од кутијастих инокс профила 40/40/1.2мм на 3 стране.Руб на задњој страни подигнут за 50 мм.Маска од инокса АИСИ304. Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Димензије 600x600x850 мм. | ком | 1 |
| 23. | Судопера једноделна Отворена, са великим базеном дим. 100х40х25цм, са доњом пуном полицом.Од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304. Дебљина иноха радне плоче и судопер базена мин. 1мм. Базен пресован (без варова) са заобљеним угловима. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15 мм. Доња полица дебљине 40мм, инокса дебљине мин. 0.8 мм.Руб на задњој страни подигнут за 50 мм.Маска од инокса дебљине 0.8мм на три стране.Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама.Димензија 1200x600x850 мм. | ком | 1 |
| 24. | Сталажа за кухињско посуђе Са перфорираним полицама (за црно посуђе). Израђена од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304. Са четири полице.Дебљина полица 30мм од иноха дебљине мин. 0.8мм, са ојачањима. Носећа конструкција кутијасти инокс профили 40x20x1.2мм.Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама.Димензија 850x600x1800 мм. | ком | 1 |
| 25. | Сталажа за кухињско посуђе Са перфорираним полицама (за црно посуђе). Израђена од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304. Са четири полице.Дебљина полица 30мм од иноха дебљине мин. 0.8мм, са ојачањима. Носећа конструкција кутијасти инокс профили 40x20x1.2мм.Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама.Димензија 950x450x1800 мм. | ком | 1 |
| 26. | Планетарни миксер Запремина 10 литара (+5%).Намењен за различите врсте тест. Кућиште премазано фарбом отпорном на огреботине. Посуда, жица мутилица и решеткасти поклопац од нерђајућег челика АИСИ 304, кука и лопатица-шпатула од алуминијума. Микропрекидач на посуди и поклопцу. Посуда је уклоњива. Са мин. 3 брзине.Стони. Снага мин. 0,45 kW, 230В/1Н/50Хз.Димензија мах. 440х460х650 мм. Доставити ЦЕ цертификат или одговарајући. | ком | 1 |
| 27. | Висећи ормарић Затворен клизним вратима. Израде у иноксу АИСИ304. Клизна врата од инокса АИСИ304, дебљине лима мин. 2x0.8 мм, са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему на доњој површини нема каналице или лајсне вођења. У склопу врата је ручка за отварање целом висином врата. Средња полица дебљине мин. 30 мм, дебљине инокса мин. 0.8мм. Димензија 1500x300x600 мм. | ком | 1 |
| 28. | Месилица за тесто са спиралом Запремина посуде мин.31 лит. Подижућа глава месилице. Структура обложена бојом отпорном на огреботине.Делови који долазе у контакт са храном: базен, спирала и штап за мешање су од нерђајућег челика. Сигурносни микропрекидач на поклопцу посуде. Поклопац од поликарбоната. Капацитет замеса мин. 25 кг по циклусу.Спирала са две брзине обртаја. Са сензором који препознаје присуство посуде. Посуда се скида. Снага мин. 1,5кW, 400В/3Н/50-60Хз. Димензија мах.50х80х80 цм. Доставити: ЦЕ сертификат или одговарајући.За произвођача сертификат ИСО 9001: 2015 или одговарајући за производњу алатних машина за професионалну употребу у угоститељству. | ком | 1 |
| 29. | Машина за млевење меса Капацитет до мин. 220 кг/сат.Кућиште и резервоар од нерђајућег челика.Јединица за млевење од нерђајућег челика АИСИ 304, потпуно уклоњива из машине.Улаз за месо мин. пречника 52 мм. Са ситом од нерђајућег челика пречника рупица 6 мм. Са самооштрећим ножем од нерђ ајућег челика.Снага мин. 1 кW, 230В/1Н/50Хз.Мах. висина машине 520 мм. Доставити: ЦЕ сертификат или одговарајући. За произвођача сертификат ИСО 9001: 2015 или одговарајући за производњу алатних машина за професионалну употребу у угоститељству. | ком | 1 |
| 30. | Радни сто Од водоотпорног и киселоотпорног иноxа АИСИ304. Дебљина радне плоче 40мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина иноха радне плоче мин. 0.8мм. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Са блоком од три фиоке које по целој дужини имају ручицу за отварање, у осталом делу отворено са доњом полицом дебљине 40мм, инокса дебљине мин. 0.8мм. Маска од инокса АИСИ304. Руб на задњој страни подигнут за 50мм. Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама.Димензија 1550x700x850 мм. | ком | 1 |
| 31. | Висећи ормарић Затворен клизним вратима. Израде у иноксу АИСИ304. Клизна врата од инокса АИСИ304, дебљине лима мин. 2x0.8 мм, са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему на доњој површини нема каналице или лајсне вођења. У склопу врата је ручка за отварање целом висином врата. Средња полица дебљине мин. 30 мм, дебљине инокса мин. 0.8мм. Димензија 1550x300x600 мм. | ком | 1 |
| 32. | Машина за сечење хлеба Дебљина кришке 16 мм.Радна површина и ножеви од нерђајућег челика.Дгме за хитно заустављање, индикаторска лампица, полуга за постављање ножева. Аутоматско заустављање на крају сечења. Мах. дужина хлеба 450 мм.Тих рад без вибрација. Са точкићима.Снага мин. 0,37 kW, 220-240В/580 Хз. Димензија мах. 65х72х110цм.Доставити ЦЕ сертификат или одговарајући. | ком | 1 |
| 33. | Орман за хлеб Затворен перфорираним једностраним вратима са дрвеним полицама. Израђен од водоотпорног и киселоотпорног иноxа АИСИ304. Унутрашње полице од материјала куване букве састављене од летви мин. 40/20мм које се ређају на адекватном размаку. С четири полица.Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм, обложена лимом мин. 0.8мм, ножице од 40x40x1.2мм. Клизна врата са бешумним вођењем помоћу меких точкова и кугличних лежајева при чему доња површина не захтева присуство каналице или лајсне вођења - перфорирана , израђена од иноxа дебљине мин. 0.8мм. У склопу врата целом висином је ручка за отварање. Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Димензије 1000x700x1800 мм. | ком | 1 |
| 34. | Шпорет електрични Кућиште-подконструкција и горње радне површине израђени од нерђајућег лима АиСи304, завршна обрада површина сцотцх брите.Горња радна површина мин.60 мм и дебљине мин.1,5 мм. са радијусом на предњој страни. Бочне стране радне површине, са отворима за опциону уградњу откапних-заштитиних Ал.хигијенских лајсни. Са 4 пуне грејне плоче 300x300 мм (4 x 2,5 kW (+2%)).Електрична пећница мин.дим. 540x530x300 мм, укупне снаге 4,5кW(доњи грејач 3 kW; горњи грејач 1,5кW (+2%)). Испод радне површине уграђена посуда за сакупљање масноћа (интегрисана у командну плочу).Све електричне плоче чине једну геометријску раван.Размак између грејних плоча мањи од 8 мм. Дугмићи за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом, који спречевају продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији.Пећница са: дугметом прекидача термостата за регулацију температуре од 50 до 300 Ц за доњи грејач + дугме прекидача термостата за регулацију температуре од 50 до 300 Ц за горњи грејач + дугме укључење/искључење пећнице. Пећница са решетком и инокс плехом. Водилице плехова у пећници са по мин.три клизача и могућношћу скидања ради лакшег чишћења.Врата пећнице конструкцијски изведена и без дихтунг гуме, са ручком за отварање у горњем углу која је израђена од температурно отпорног материјала. Укљученост и рад грејних плоча и пећнице, сигнализира жута контролна сијалица.Ногице штелујуће по висини. Прикључна снага 14,5 кW (+2%), 400В/3Н/АЦ. Димензија 800x700x900 мм. Доставити: ЦЕ сертификат или одговарајући.За произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за област развој и производња професионалне угоститељске опреме. | ком | 1 |
| 35. | Кипер електрични Запремина 60 литара (+5%).Кућиште уређаја и горње радне површине израђени од нерђајућег лима АИСИ304, завршне обраде површина сцотцх брите. Горња радна површина мин. 60 мм и дебљине мин.2 мм са радијусом на предњој страни. Уграђене посебне ТхермоПлатеАл плоче, које обезбеђују бољи пренос топлоте и равномерну температуру на свим деловима површине дна посуде и у коју су у посебним изрезима смештени електрични грејачи.Посуда је од нерђајућег челика, израђена са заобљењима у угловима, дно посуде је дебљине мин. 15 мм, израђена од нерђајућег челика АИСИ304 на коју су шрафовима причвршћени алуминијумски сегменти са уграђеним грејачима. Дим. посуде мин. 710x430x230 мм. Поклопац посуде уравнотежен да самостално стоји у свим позицијама отварања. Подизање поклопца ручицом, позиционираном по средини поклопца израђеним од инох цеви. Ширина површине негрејаног дела (хладна зона) дна базена не прелази 23 мм. Подизање посуде мануелно, са окретним точкићем са прегибном ручицом, који су израђени од дуропластичног материјала, отпорног на високе температуре. Дугме за укључење и регулацију температуре са кућиштем-постељицом, које спречева продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији.Прекидач укључења и термостат на командној плочи одвојено монтирани и нису у истој оси.У електрични струјни ток, поред термостата, уграђен и термички осигурач-термостат, који у случају неправилног деловања искључи апарат као и крајњи магнетни прекидач.Довод воде у посуду са вентилом за воду на предњој страни апарата и фиксном лулом за воду. Укљученост и рад грејача сигнилизира контролна сијалциа смештана на командној табли. Округле ногице штелујуће по висини. Прикључна снага 6 кW (±2%), 400В/3Н/АЦ. дим. 800х700х900 мм. Доставити: ЦЕ сертификат или одговарајући.За произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за област развој и производња професионалне угоститељске опреме. | ком | 1 |
| 36. | Казан електрични Запремина 80 литара(+5%). Индиректно грејање.Кућиште казана-подконструкција и спољне површине казана израђене од нерђајућег лима АИСИ304. Горња радна површина дебљине мин. 60мм, са радијусом на предњој страни.Горња површина са удубљењима за сакупљање и отвором за одвод течности,унутрашња посуда и поклопац израђени од нерђајућег лима АИСИ304. Бочне стране радне површине са отворима који омогућавају опциону уградње откапних-заштитиних Ал.лајсни. Поклопац казана уравнотежен опругама и причвршћен на кућишту са шаркама. Поклопац посуде са могућношћу самосталног стајања у било ком положају отворености. Посуда казана је правоугаона дим. 540x440x400 мм (±2%), дно посуде израђено од нерђајућег челика АИСИ316Ти отпорног на соли. Дебљина употребљених материјала за израду: горње површине казана мин.1,5мм са сцотсх брите површином, зидови унутрашње посуде казана и дно казана дебљине мин.3мм.Дугме за укључење радног термостата са прекидачем и задавање-регулацију температуре са кућиштем-постељицом, које спречева продор просутих течности према прекидачима и унутрашњој инсталацији. Надпритисак у дупликатору (до 0,5 бар), регулисан сигурносном арматуром са манометром. Пуњење дупликатора помоћу дворучне славине са лулом, кроз посебан отвор са поклопцем, спрегнут са сигурносном арматуром. Испустни вентил-конусни, са навојем 2'', израђен од месинга, са хром заштитним слојем. На предњој страни уређаја, лептир славина за контролу нивоа воде у дупликатору. Штелујуће ногице-подесиве по висини. На радној површини казана, поред поклопца, дворучна славина са окретном лулом, за довод топле/ хладне воде у посуду за припрему хране. На радној површини је и отвор за одвод просутих течности са површине казана. Казан је са уграђеним сигурносним грејачем, који у случају недовољне количине воде у дупликатору, искључује рад главних грејача. Казан је са два сигурносна термостата, који у случају отказивања радног термостата, изврше прекид струјног тока. Казан је са црвеном контролном лампицом која упозорава на недовољну количину воде у дупликатору и са жутом сигналном лампицом која показује укљученост-рад грејача. На комадној табли уграђено је прекидач којим се задаје режим константног рада свих грејача, ради постизања брзог врења садражаја кувања. Прикључна снага 14,1Кw (±2%), 400В/3Н/АЦ. Дим. 800х700х900 мм. Доставити: ЦЕ сертификат или одговарајући.За произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за област развој и производња професионалне угоститељске опреме. | ком | 1 |
| 37. | Блок сто Затворен крилним вратима, без доње полице и предњег укрућења.Од водоотпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304. Пуна горња плоча преко ојачане сирове иверице, са радијусом на предњој страни.Дебљина иноха радне плоче мин. 0.8мм. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Двоја крилна врата са ручицом за отварање дуж целе висине врата.Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама.Димензија 800x700x850 мм. | ком | 1 |
| 38. | Парно-конвекцијска пећница капацитета 6 ГН 1/1 Електрична. Интелигентни, умреживи, уређај за кување, са минимум 4 метода рада, и минимум 7 оперативних режима за термичку обраду намирница.Могућност мануелног подешавања термичке обраде са минимум 3 режима рада: Врућ ваздух - 30 Ц до 300 Ц, Пара - 30 до 130 Ц,Комбинација (Пара-Врућ ваздух) 30 Ц до 300 Ц. Могућност подешавања запремине воде са до 4 нивоа код режима рада „Пара“ или „Комбинација“ на температурном опсегу од од 30 до 260 степени за прецизно дозирање паре. Финисхинг систем за завршну припрему топлих и свежих оброка на температуру послуживања, без стварања тврдих рубова на храни и стварања конденза на тањирима и гастро посудама.Парно-конвекцијска пећ са интегрисаним ефикасним генератором паре за оптималне перформансе и на ниским температурама испод 100 степени, и без потребе за додавањем воде.Могућност истовремене припреме различитих јела, код потребе за мешовитим пуњењем, уз опцију индивидуланог приказа сваког нивоа, визуелном и звучном сигнализацијом.Могућност преласка са појединачног на мешовито пуњење уз могућност аутоматског регулисања параметара припреме намирница. Интелигентни систем кувања, који препознаје актуелне услове у комори за термичку обраду намирница, величину, количину и стање производа и аутоматски прилагођава задате параметре. Интелигентно аутоматско управљање климом са прецизним мерењем, подешавањем и контролом влаге до постотка тачно.Дигитални испис степена влаге и преосталог времена термичке обраде на дисплеју са приказом задатих и тренутних вредности. Динамична и равномерна расподела кружења ваздуха и код комплетног пуњења у комори за припрему намирница уз помоћ вентилатора и мин.5 брзина обртаја вентилатора, уз интелигентну контролу и могућност мануелног програмирања. Могућност програмирања рецептура и програма припреме намирница ,сваки са по максимално 12 могућих корака. Уз могућност креирања личног дисплеја са иконицама програмираних рецептура за једноставији и ефикаснији рад. Могућност једноставног трансфера креираних рецептура и програма са једног на други компатибилни уређај преко интернет платформе или уз помоћ УСБ стика. Екран контролне плоче у боји 10.1 (ТФТ) високе резолуције са „Тоуцх сцреен“ функцијама и поједностављеним симболима због лакше употребе. Могућност одабира језика за испис опертивних режима за рад са обавезним интегрисаним српским језиком. Функција за спору припрему великих комада меса и Делта-Т процес кувања.Интелигентни програм за ферментацију теста. Одређивање идеалног начина припреме намирница коришћењем сонде (и без ње) као и аутоматско одређивање напуњености уређаја.Сонда за мерење температуре са мин. 6 мерних тачака и аутоматском корекцијом грешке, са држачем сонде за боље и прецизније позиционирање, и код течних, меких и веома малих производа.Функција приказа потрошње енергије за сваки појединачни поступак термичке обраде и на дневном нивоу.Могућност употребе и спољашње додатне флексибилне помоћне УСБ сонде са више мерних тачака и аутоматском корекцијом грешке. ХАЦЦП аутоматско документовање података и пренос преко УСБ прикључка (или повезано са рачунаром), ретроактивно и до мин.6 месеци преко интегрисане интернет платформе. Интегрисан систем центрифугалног одвајања вишка масноће, без потребе за коришћењем филтера за масноћу. Врата уређаја са трослојним стаклом, два унутрашња која је могуће отворити (због лакшег чишћења) и са специјалним премазом за рефлектовање топлоте. Скупљач конденза интегрисан у вратима са самосталним отицањем. Безконтакни контролни прекидач затварања врата,ручка на вратима са функцијом окретања лево/десно.Комора без жлебова, заобљени углови. Штедљиво ЛЕД осветљење унутрашњости уредаја као и појединачних нивоа, са сигнализајом за сваки појединачни ниво.Аутоматско чишћење и одстрањивање каменца из парогенератора и унутрашњости уређаја, препознавање запрљаности и и прилагођавање степена чишћења, мин. 9 нивоа чишћења без надзора-чак и преко ноћи.Ултра брзо аутоматско чишћење до маx.15 мин трајања са еко средствима без активних фосфата и фосфора. Могућност рада без омекшивача воде и додатног декалцирања. Сервисно дијагностички систем са аутоматским исписом грешке на дисплеју.Материјал израде изнутра и споља нерђ.челик 304 (ДИН 1.4301). Ногице подесиве по висини.Лако отклоњиве шине, размак измеду шина мин. 68 мм. Интегрисани ручни туш са повратном аутоматиком намотавања, подесивим распршивачем и подесивом јачином млаза, и аутоматиком за затварање воде.Могуће пуњење по дужини за 1/1;1/2; 2/3;1/3 ГН. Прикључна снага 10-11 Kw.Осигурачи 3x16А.Димензије маx. ширина 850 мм; дубина 845 мм; висина 755 мм.Потребни сертификати за осигурање порекла и квалитета уређаја: Мин. ИПX5 водонепропусност.Досатвити: Сертификат / потврда да је уређај тестиран у складу са интернационалним стандардима за употребу без надзора, ЦЕ сертификат или одговарајући , сертификат ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015 произвођача за развој и производњу у области опреме за угоститељство. ГН посуда он нерђајућег челика инох, 65 мм дубине ГН 1/1 (1 ком), ЦЕ сертификат или одговарајући; ГН посуда он нерђајућег челика инох, 65 мм дубине ГН 1/1 са перфорацијом (1 ком); ЦЕ сертификат или одговарајући ГН посуда од нерђајућег челика инох, 100 мм дубине ГН 1/1 са перфорацијом (1 ком), ЦЕ сертификат или одговарајући; Посуда гранит-емајл за печење, крчкање, кратко печење и печење пецива дим. 530x325 мм дубина 60 мм (2 ком), ЦЕ сертификат или одговарајући; Посуда гранит-емајл за печење, крчкање, кратко печење и печење пецива дим.530x325мм дубина 20 мм (2ком) ЦЕ сертификат или одговарајући; Грил решетка од нерђајућег челика дим. 530x325 мм (3 ком), ЦЕ сертификат или одговарајући; Корпа за фритирање типа ЦомбиФрy или одговарајућа, дим.530x325 мм (2 ком), ЦЕ сертификат или одговарајући; Плех са специјалним Алу Трилаx премазом, за печење меса и пецива, дим.530x325 мм (4 ком), ЦЕ сертификат или одговарајући; Плех са специјалним Алу Трилаx премазом за печње пецива са перфорацијом, дим. 530x325 мм (2 ком), ЦЕ сертификат или одговарајући; Мултибакер за јаја са специјалним трилаx премазом дим. 530x325 мм (1 ком), ЦЕ сертификат или одговарајући;Модлице за печење мафина од силикона, ГН 1/1 (1 ком), ЦЕ сертификат или одговарајући. | ком | 1 |
| 39. | Постоље за пећницу на поз. 38 Израде у иноксу АИСИ304. Носећа конструкција кутијасти инокс профили 40/40/1.2 мм увучени у односу на горњу плочу за 15мм. Пуна горња плоча дебљине 40 мм преко ојачане сирове иверице, дебљина иноха плоче мин. 0.8 мм. Отворено, са клизачима за мин. 2х7 ГН 1/1.У комплету са штелујућим ПВЦ ногарама.Дим.према понуђеној пећници. | ком | 1 |
| 40. | Расхладни сто Температурни режим +2°Ц/+8°Ц; Израђен од водо отпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304.Дебљина радне плоче је 40мм, преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Базен-судопера изнад мотора. Дебљина инокса горње плоче и базена мин. 1мм. Базен је пресован (са заобљеним ивицама). Средња-централна полица перфорирана , дебљине иноxа мин. 0.8 мм.Доњи, расхладни, део стола са изолацијом мин. д=4цм, бочне стране и предња страна увучене у односу на радну плочу за 15мм. Руб подигнут на задњој страни 50 мм. Затворен са задње и са обе бочне стране. Затворен са троја хладионичка врата. Мотор „Данфоос“" или одговарајући, испод базена.Ногаре Ø50 мм. Комплет са ПВЦ ножицама. Димензија 2000x700x850 мм. | ком | 1 |
| 41. | Једноручна мешајућа батерија Са ручицом за лакат и једним отвором, дужина славине најмање 210 мм,унутрашња и спољашња површина славине је хромирана, уградна | ком | 1 |
| 42. | Месорезница гравитациона Пречник ножа за сечење 250 мм,са могућношћу подешавања дебљине сечења производа, површином за сакупљање нарезаних производа, заштитом за нож, абразивним дисковима за оштрење, са ногарама за нивелацију и сигналном лампицом која показује да је нож за сечење укључен. Могућност непрекидног рада макс.15 до 18 минита.Бука мања од 70 дБ(А).Снага мин.0,17кW, 230В/1Н /50Хз. Доставити: За произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за производњу алатних машина за професионалну употребу у угоститељству. | ком | 1 |
| 43. | Сто за пријем прљавог посуђа Са рупом за отпатке, без полица и предњег укрућења.Од водоотпорног и киселоотпорног иноxа АИСИ304. Дебљина радне плоче 40мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина инокса радне плоче 0.8мм. Рупа за отпатке Ø250 мм са гумом. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Укрућење од кутијастих инокс профила 40/40/1.2мм на 3 стране.Руб на задњој страни подигнут за 50 мм.Маска од инокса АИСИ304. Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Димензије 470x600x850 мм. | ком | 1 |
| 44. | Канта за отпатке Израде у иноксу АИСИ304, капацитета 50 литара, са педалом за подизање поклопца. Дим. Ø39x60,5 цм (±2%). | ком | 1 |
| 45. | Улазни сто за машину за прање посуђа Са судепером-базеном, са доњом полицом, са клизачима за корпе.Од водоотпорног и киселоотпорног иноxа АИСИ 304. Дебљина радне плоче 40мм, дебљинне иноха мин. 1 мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина инокса доње плоче мин.0.8мм, дебљина доње плоче 40мм. Носећа конструкција инох кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Дебљина иноха базена мин.1мм. Базен пресован (без варова), углови заобљени. Леђна страна подигнута 150 мм.Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим. 1200х700х850 мм. | ком | 1 |
| 46. | Туш батерија уградна Мешајућа, са славином и једним улазом. Флексибилно црево. Унутрашња и спољашња површина славине хромирана. | ком | 1 |
| 47. | Машина за прање посуђа са хаубом са системом рециклаже енергије из отпадне воде Припремљена за повезивање на улазно излазне столове која испуњава хигијенске стандарде DIN SPEC 10534. Машина треба да има сензор средства прања, дневник хигијене, термо-стоп блокаду и функцију CONNECTED WASH; теоретски капацитет: минимум три програма прања од мин. 44/30/22корпи/сат, кратки програм мин. 72 корпе/сат, додатни специјални економични програм, додатни специјални тихи програм, додатни интезиван програм; вредност електричне енергије 400V/3N-/50-60Hz, осигурач 25А, укупну снагу прикључка маx. 14,0 кW; димензије мах 750x850x2200 мм , висину уметања посуђа мин 440мм; хигијенски носач корпи, равну жичану корпу 500х500мм (1ком); корпу 8-делну за тањире 500x500мм (1 ком); жичану корпу за тањире 6-делну 500х500мм (1 ком); корпу за прибор пвц 8-делна (1 ком); запремину танка мин.35лит; потребну количину воде за испирање од 2 - 2,5 лит,термичку блокаду за хигијенску безбедност (температ. танка мин. 60°Ц, температура испирања мин. 85°Ц), унутрашњи простор машине треба да буде раван и без удубљења, танк да је увучен дубоко и има хигијенски грејач; поља прања спиралног облика са специјалним млазницама, прилагођавање притиска прања према степену запрљаности посуђа, меки старт пумпе за прање, филтер пуног протока који штити машину од прљавштина са мин. 4 филтера (поклопац танка, цилиндар сита, усисно сито пумпе, филтер за фину нечистоћу), сензор замућености, активно управљање енергијом; управљање преко сензорског екрана који раднику омогућава једноставно руковање означено бојама - може се користити са рукавицама, преглед индикација напретка циклуса, додатни програм за основно чишћење посуђа, програм самопрања, програм скидања каменца у машини, аутоматско укључивање и искључивање машине у задато време, активну сигнализација догађаја, индикацију грешака, ниво за шефа кухиње који је заштићен пин-ом, ниво за сервисера који је застићен пин-ом, интегрисан дневник рада и хигијене на дисплеју машине, интегрисано упутство за употребу на дисплеју машине, ИПX5 заштита од прскања.Доставити: ЦЕ сертификат или одговарајући, сертификат произвођача ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 или одговарајући за област развој и производња машина за прање посуђа. Уређај за припрему воде: интелигентна аутоматика која покреће процес регенерац ије улошка у зависности од стварне и прогнозиране потрошње воде – увек за време најниже потрошње; сразмерна регенерација јоноизмјењивачког улошка (зависно од степена потрошње); робусна конструкција главе је отпорна на велика одступања хидрауличког притиска и лошији квалитет воде из мреже (нпр. висок ниво механичких нечистоћа, гвожђе, итд.); дигитални панел са ЛЦД екраном; константна контрола параметара рада јединице; константан приказ протока пречишћене воде; материјал – резервоар са улошком од стаклених влакана, резервоар за со и поклопац од пластике; капацитет протока (мин 1,4 до макс. 8 бара улазног притиска)18 лит/мин до 23 лит/мин; температура дотока макс. 49°Ц; начин рада - аутоматска регенерација покретана преко електронског контролера са напајањем струје 230В. | ком | 1 |
| 48. | Излазни сто за машину за прање посуђа Са доњом полицом, са клизачима за корпе. Од водо отпорног и киселоотпорног иноx-а АИСИ304. Дебљина радне плоче 40мм, дебљине иноса мин. 0.8мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина инокса доње плоче 0.8мм, дебљина доње плоче 40мм. Носећа конструкција инох кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм.Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама.Леђна страна подигнута 100 мм . | ком | 1 |
| 49. | Орман за чисто посуђе Израђен од иноху АИСИ 304, затворен једностраним клизним вратима са бешумним вођењем (2 пара врата). Са полицама, дебљина унутрашњих полица мин. 30 мм, дебљине инокса мин. 0.8 мм. Носећа конструкција кутијасти инокс профи ли 40x40x1.2 мм. У склопу врата је по целој висини ручка за отварање. У комплету са штелујућим ПВЦ ножицама. Дим. 1300х700х1800 мм. | ком | 1 |
| 50. | Машина за прање веша професионална Грејање електрично.Капацитет (1:10) 8-9 кг. Компактан дизајн машине доступне са WиФи везом за даљинско управљање. Центрифуга 1400 обрт/мин (±2%). Програми дезинфекције на 90°, 60° и 40°. Кућиште од нерђајућег челика АИСИ 304. Бубањ, предња и горња плоча од нерђајућег челика. Систем за мерење веша. Аутоматско систем вагања веша. Екстерна контролна јединица.Контрола дисбаланса.Пречник бубња мин.47цм; Запремина бубња 78-81 литар. Пречник пуњења мин. 30 цм.Челична заптивка врата. Прикључци топле и хладне воде.Са пумпом за одвод воде. Преко 15 програма прања.Могућност слагања са (понуђеном) машином за сушење веша. Доводни кабл дужине мин.1,8 м.Инсталисана снага 4,5-4,7Kw, 3пх/400В/50Хз. Димензија мах. 60x80x90 цм. ЦЕ сертификат или одговарајући, за произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за област производња машина за прање веша. | ком | 1 |
| 51. | Машина за сушење веша професионална Грејање електрично.Капацитет 1:20 7-8кг. Компактан дизајн машине доступне са WиФи везом за даљинско управљање. Кућиште од нерђајућег челика АИСИ 304. Бубањ, предња и горња плоча од нерђајућег челика.Систем сушења који штити тканине од скупљања и гужвања. Индустријски мотор без четкица за дужи век трајања, нижу буку и брже сушење.Капацитет 1:18-1:20 8.1-7.3кг; Запремина бубња мин.140 литара. Сигурносни систем за заустављање у случају отварања врата током циклуса.Најмање осам програма сушења.Могућност слагања са (понуђеном) машином за прање веша. Интензитет звука ваздуха мах. 66Дб. Инсталисана снага мах. 3,5kW. Димензија мах. 60x80x85-90 цм. ЦЕ сертификат или одговарајући, за произвођача сертификат ИСО 9001:2015 или одговарајући за област производња машина за сушење веша. | ком | 1 |
| 52. | Ваљак за пеглање Површина за пеглање 800-850 мм, пречник мин.150 мм. Инсталисана снага маx. 2,5кw; 230В/АЦ/50Хз. Димензија мах. 50x100x100 цм. ЦЕ сертификат или одговарајући | ком | 1 |
| 53. | Радни сто Од водоотпорног и киселоотпорног иноxа АИСИ304. Дебљина радне плоче 40мм преко ојачане сирове иверице са слојем материјала за пригушење буке. Дебљина иноха радне плоче мин. 0.8мм. Носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2 мм увучени у односу на радну плочу за 15мм. Са блоком од три фиоке које по целој дужини имају ручицу за отварање, у осталом делу отворено са доњом полицом дебљине 40мм, инокса дебљине мин. 0.8мм. Маска од инокса АИСИ304. Руб на задњој страни подигнут за 50мм. Све у комплету са штелујућим ПВЦ ножицама.Димензија 1550x700x850 мм. | ком | 1 |

Квалитет испоручене опреме

Понуђач је дужан да извршава своје обавезе у складу са закљученим уговором и свим важећим прописима и техничким мерама и условима прописаним за ову врсту посла, који регулишу област из које је предмет јавне набавке. Завршетак извршења посла констатоваће се Записником опримопредаји опреме, њеног инсталирања и извршене обуке лица ПУ Дечјја радост у Босилеграду за њено коришћење, уз сву пратећу документацију. Записник потписују овлашћена лица наручиоца и представник изабраног понуђача, који представљају доказ о уредно извршеном послу и основ за испостављање рачуна.

Начин спровођења контроле квалитета испоручене опреме

Приликом примопредаје опреме наручилац ће утврђивати (контролисати) квалитет исте. Контрола ће се вршити упоређивањем техничких карактеристика испоручене опреме и тражених техничких карактеристика. Такође, наручилац ће утврђивати да ли има видљивих физичких оштећења на истој. Контролу ће вршити овлашћена лица наручиоца.

Уколико се у тренутку вршења контроле утврди да опрема има недостатке то ће се записнички констатовати. У записнику ће се констатовати да ли су недостаци отклоњиви или су неотклоњиви. У ова два случаја понуђач мора да поступи на следећи начин:

а) ако су недостаци отклоњиви понуђач ће исте отклонити у року од најдуже 5 (пет) дана. Сви трошкови отклањања недостатака падају на терет понуђача. Када понуђач отклони констатоване недостатке одмах по отклањању позива наручиоца да се изврши примопредаја.

б) ако су недостаци неотклоњиви понуђач је у обавези да у року од најдуже 10 (десет) дана испоручи нову опрему са техничким карактеристика које је доставио у својој понуди.

У случају спора око контроле техничких и функционалних карактеристика односно квалитета између наручиоца и понуђача меродавна је оцена стручне институције.

Рок испоруке опреме

Понуђач је у обавези да опрему која је предмет ове јавне набавке набави, допреми до Босилеграда, изврши инсталацију и изврши обуку за руковање са истом најкасније у року од 60 дана рачунајући од дана закључења уговора.

Место испоруке опреме

Понуђач је у обавези да опрему достави у Босилеграду у згради дечијег вртића који се налази на улици Иво Лола Рибар бб исту монтира и изврши обуку лица које одреди ПУ Дечја радост у Босилеграду.

Сви трошкови око испоруке опреме у Босилеграду, њено инсталирање и вршење обуке падају на терет понуђача.

Начин плаћања

Наручилац ће опрему исплатити на следећи начин:

Исплатом аванса у висини од 25% од вредности понуде понуђача без пдв-а.(у случају да понуђач захтева авансу уплату).

Преосталу вредност од 75% уговорене вредности без пдв-а наручилац ће исплатити најкасније у року од 45 дана од дана испостављене фактуре која ће се испоставити након комплетно завршеног посла.

У случају да понуђач захтева авансну уплату у обавези је да најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 25% (двадесетпет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за извршење уговорних обавеза, с тим да евентуални продужетак рока за извршење за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен.

У случају да понуђач не захтева авансну уплату комплетна исплата ће се извршити најкасније у року од 45 дана рачунајући од дана уредно извршене испоруке опреме.

Други елементи набавке опреме

На име усаглашености са захтевима из техничке спецификације потребно је да понуђач уз понуду достави: каталог/извод из каталога/технички лист издат од стране произвођача понуђених добара са сликом понуђеног добра за свако добро, са детаљним техничким карактеристикама и означеним моделом и копије сертификата, извештаја о испитивању са стручним мишљењем у погледу здравствене исправности - за добра за која је наведено у техничкој спецификацији.

Обезбеђивање гаранције квалитета

Гаранција за испоручена добра даје се на основу произвођачке гаранције.