2) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ИСПОРУКЕ НОВЕ И НЕКОРИШЋЕНЕ ПУМПЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А

нове и некоришћене пумпе високог притиска за гашење пожара

Техничке карактеристике

- Количина: Једна пумпа,

- Стање пумпе: Нова и некоришћена,

- Погонски мотор: 4-тактни, са бројем цилиндара минимум 2, снаге минимум 13 kW,

- Начин покретања: електро стартер и ручни покретач,

- Пумпа високог притиска: клипна, минимум три цилиндара,

- Проток: минимум 20 л/мин,

- Радни притисак: максимум 250 бара,

- Млазнице: дуплекс за гашење пожара и 4 млазнице за пробијање запушених цеви,

- Гориво: дизел или бензин,

- Остали елементи: витло за намотавање цеви (црева) са ручком, кочницом и местом за прихват млазнице,

- Дужина цеви (црева) на витлу: минимум 50 метара,

- Гаранција: минимум 1 година од дана примопредаје.

Опште напомене

Предмет јавне набавке је набавка једне нове и некоришћене водене пумпе високог притиска за потребе реализације пројекта општине Босилеград „Опремање возила додатном опремом за гашење пожара“ минималних карактеристика и  опреме дате у претходном делу ове спецификације. Пумпа ће бити на специјалном возилу и користиће се за гажење пожара на територији општине Босилеград.

Под термином “нова и некоришћена” подразумева се некоришћена пумпа са целокупном новом конструкцијом и уграђеним новим-некоришћеним деловима.

Понуђач даје понуду са пуном одговорношћу за коришћење и повреду заштићених права интелектуакне својине трећих лица.

Постављене техничке карактеристике представљају основне-минималне захтеве-услове који морају бити испуњени односно карактеристике које мора испуњавати предметна пумпа коју понуђач нуди у својој понуди. Уколико понуђена пумпа не испуњава најмање овако дефинисане захтеве-карактеристике и услове, наручилац исто неће примити. Понуђена пумпа мора имати сву захтевну опрему.

Испуњеност тражених карактеристика утврђује се приликом примопредаје пумпе.

Начин спровођења контроле квалитета испоручене пумпе

Приликом примопредаје пумпе наручилац ће утврђивати (контролисати) квалитет исте. Контрола ће се вршити упоређивањем техничких карактеристика испоручене пумпе и тражених техничких карактеристика. Такође, наручилац ће утврђивати да ли има видљивих физичких оштећења на истој. Контролу ће вршити овлашћена лица наручиоца.

Наручилац може функционално извршити тестирање пумпе односно може извршити тестирање радних карактеристика.

Уколико се у тренутку вршења контроле утврди да пумпа има недостатке то ће се записнички констатовати. У записнику ће се констатовати да ли су недостаци отклоњиви или су неотклоњиви. У ова два случаја понуђач мора да поступи на следећи начин:

а) ако су недостаци отклоњиви понуђач ће исте отклонити у року од најдуже 5 (пет) дана. Сви трошкови отклањања недостатака падају на терет понуђача. Када понуђач отклони констатоване недостатке одмах по отклањању позива наручиоца да се изврши примопредаја.

б) ако су недостаци неотклоњиви понуђач је у обавези да у року од најдуже 10 (десет) дана испоручи нову пумпу са техничким карактеристика које је доставио у својој понуди.

У случају спора око контроле техничких и функционалних карактеристика односно квалитета између наручиоца и понуђача меродавна је оцена стручне институције која ће бити уговорена између наручиоца и понуђача.

Рок испоруке пумпе

Понуђач је у обавези да пумпу која је предмет ове јавне набавке испоручи наручиоцу најкасније у року од 15 календарских дана рачунајући од дана закључења уговора.

Место испоруке пумпе

испорука ћпумпе ће се извршити у просторијама понуђача које се налазе на територији Републике Србијје.

Понуђач мора одредити лица за вршење примопредаје и потписивање записника.

Начин плаћања

Наручилац ће пумпу исплатити најкасније у року од 45 календарских дана од дана уредно извршене примопредаје трактора.

Други елементи набавке пумпе

Уз испоручену пумпу добављач доставља и упутство за употребу.

Обезбеђивање гаранције квалитета

Гарантни рок за пумпу износи најмање 1 годину рачунајући од дана извршене примопредаје. У тренутку примопредаје понуђач доставља писмену гаранцију.