## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

НА ИЗГРАДЊИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА У НАСЕЉУ РЕСЕН У БОСИЛЕГРАДУ

|  | Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | - (3x4) |
| ГЛАВНИ ВОД PE100 RC DN75 PN 10-32 L=10.203 m ОД ПОЛИЕТИЛЕНА |  |  |  |  |  |
| 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1.001 | Преношење објекта са пројекта на терен, обележавање и геодетска контрола висине. Преношење висине са државне мреже на сталну тачку унутар градилишта и њено осигурање. Обрачун по радном часу. | час | 50 |  |  |
| 1.002 | Расчишћавање трасе и сечење дрвећа пречника 30 до 50 цм, вађење пањева и одвоз материјала ван градилишта на даљину до 2,00 км. Обрачун по комаду. | ком | 120 |  |  |
| 1.003 | Машинско расчишћавање целе трасе од корова, шибља и земље булдожером ради несметаног ископа грађевинском механизацијом. Обрачун по м1. | m1 | 10.203,00 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 2.001 | Машински ископ земље III и IV категорије ради израде нових деоница дуж трасе цевовода где се цевовод не налази на локалним путевима, а то је предуслов да се уђе маханизацијом ради ископа рова за полагање цевовода. Ширина трасе 4 м и просечна душина око цца 500 м1 Обрачун по рх Булдозера ТГ 140. | час | 75 |  |  |
| 2.002 | Ископ земље III и IV категорије за полагање водоводних PE цеви са равнањем дна рова. Ширина рова 0,60 м и просечна дубина 1,40 м (10203 x 0,60 x 1,40=8570 м3). Обрачун по м3. |  |  |  |  |
|  | Ручни ископ 10% | m3 | 857,00 |  |  |
|  | Машински ископ 90% | m3 | 7,713,00 |  |  |
| 2.003 | Набавка, транспорт и израда потребне оплате за разупирање на свим критичнмим дубинама и деоницама где то закон предвиђа. Обрачун по м2. | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 2.004 | Набавка, транспорт и уградња песка-ситнозрног материјала из ископа у ров. Обрачун по м3 (10203 м1 x 0,20 м3/м1=2100). |  |  |  |  |
|  | песак 20% | m3 | 408,20 |  |  |
|  | ситан материјал из ископа 80% | m1 | 1.632,80 |  |  |
| 2.005 | Затрпавање ситнозрним материјалом из ископа ради испитивања цеви на притисак и испирања цеви.Обр.по м3. | m3 | 6.529,00 |  |  |
| 2.008 | Konačno zatrpavanje rova zemljom iz iskopa i ravnanje trase. Obračun po m3. | m3 | 2.041,00 |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 3. МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 3.001 | Израда главног вода од PEHD 100 RC цевима DN 75 PN 10 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажа и фитинге за спајање цеви).Обрачун по м1. | m1 | 2.171,02 |  |  |
| 3.002 | Израда главног вода од PEHD 100 RC цевима ДН 75 PN 12 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажа и фитинге за спајање цеви).Обрачун по м1. | m1 | 944,39 |  |  |
| 3.003 | Израда главног вода од PEHD 100 RC цевима DN 75 PN 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажа и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1. | m1 | 3.541,21 |  |  |
| 3.004 | Израда главног вода од PEHD 100 RC цевима DN 75 PN 25 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажа и фитинге за спајање цеви).Обрачун по м1. | m1 | 1.994,20 |  |  |
| 3.005 | Израда главног вода од PEHD 100 RC цевима DN 75 PN 32 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу цевовода (цевни материјал, монтажа и фитинге за спајање цеви). Обрачун по м1. | m1 | 1.551,54 |  |  |
| 3.006 | Набавка и уградња туљака од PEHD 100 цевима DN 75 PN 10-32 бара, у свему према пројекту У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу туљака. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | DN 65/75 PN 10/16 | ком | 56 |  |  |
|  | DN 65/75 PN 25 | ком | 11 |  |  |
|  | DN 65/75 PN 32 | ком | 6 |  |  |
|  | DN 50/63 PN 10 | ком | 2 |  |  |
|  | DN 50/63 PN 32 | ком | 1 |  |  |
| 3.007 | Набавка и уградња ЕФ редуцира за спајање цеви PEHD 100 цевима DN 63-40 PN 32 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу редуцира (EF спојница Ø63 PN10/16/25 + ТPE редуцир Ø63/40 PN32 + EF спојница Ø40 PN10/16/25). Обрачун по ком | ком | 1 |  |  |
| 3.008 | Набавка и уградња ЕФ муфа за спајање туљка са цевима главног вода PEHD 100 цевима DN 75 PN 10-32 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу муфова. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | EF muf PE 100 DN 75 PN 10 | ком | 20 |  |  |
|  | EF muf PE 100 DN 75 PN 16 | ком | 22 |  |  |
|  | EF muf PE 100 DN 75 PN 24 | ком | 8 |  |  |
|  | EF muf PE 100 DN 75 PN 32 | ком | 6 |  |  |
| 3.009 | Набавка и уградња EF муфа за спајање туљка са цевима главног вода PEHD 100 цевима DN 63 PN 10 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу муфова. Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |
| 3.010 | Набавка и уградња ваздушних вентила са једном куглом DN 50 PN 10/16, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу ваздушних вентила. Обрачун по ком | ком | 8 |  |  |
| 3.011 | Набавка и уградња ваздушних вентила са једном куглом DN 50 PN 24, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу ваздушних вентила. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 3.012 | Набавка и уградња жабљих поклопаца DN 75 PN 6 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду. | ком | 15 |  |  |
| 3.013 | Набавка и уградња Т комада DN 65/65 и DN50/50 ПН10- 40 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | DN 65/65 PN10/16 | ком | 7 |  |  |
|  | DN 65/65 PN40 | ком | 1 |  |  |
|  | DN 50/50 PN16 | ком | 1 |  |  |
| 3.014 | Набавка и уградња Т комада DN 65/50 PN10- 40 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | DN 65/50 PN 10/16 | ком | 9 |  |  |
|  | DN 65/50 PN 24 | ком | 4 |  |  |
|  | DN 65/50 PN 40 | ком | 2 |  |  |
| 3.015 | Набавка и уградња MDP комада DN 65 PN 10- 40 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | DN 65 PN 10/16 | ком | 19 |  |  |
|  | DN 65 PN 24 | ком | 5 |  |  |
|  | DN 65 PN 40 | ком | 3 |  |  |
| 3.016 | Набавка и уградња овалних засуна OZ DN 65 PN 10-40 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за овалних затварача (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | DN 65 PN 10/16 | ком | 25 |  |  |
|  | DN 65 PN 24 | ком | 4 |  |  |
|  | DN 65 PN 40 | ком | 5 |  |  |
| 3.017 | Набавка и уградња oвалних засуна ОZ DN 50 PN 10-40 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за овалних затварача (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | DN 50 PN 10/16 | ком | 11 |  |  |
|  | DN 50 PN 24 | ком | 3 |  |  |
|  | DN 50 PN 40 | ком | 1 |  |  |
| 3.018 | Набавка и уградња слепих фланши ZP DN 50 и ZP DN 65 PN 10-32 бара бушених на 5/4“и 1" у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | ZP DN 50 bušen na 5/4” PN 10/16 | ком | 4 |  |  |
|  | ZP DN 50 bušen na 5/4” PN 24 | ком | 4 |  |  |
|  | ZP DN 50 bušen na 5/4” PN 40 | ком | 1 |  |  |
|  | ZP DN 50 bušen na 1” PN 10 | ком | 1 |  |  |
|  | ZP DN 65 bušen na 5/4” PN 40 | ком | 1 |  |  |
|  | ZP DN 65 bušen na 1” PN 10/16 | ком | 1 |  |  |
| 3.019 | Набавка и уградња шахт поклопаца носивости 15 тона, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу поклопаца. Обрачун по комаду. | ком | 27 |  |  |
| 3.020 | Набавка и уградња FF комада DN 65/800 и DN 65/600 PN 16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | DN 65/800 PN 10/16 | ком | 16 |  |  |
|  | DN 65/800 PN 24 | ком | 4 |  |  |
|  | DN 65/600 PN 10/16 | ком | 26 |  |  |
|  | DN 65/600 PN 24 | ком | 6 |  |  |
|  | DN 65/600 PN 40 | ком | 6 |  |  |
|  | DN 50/600 PN 10/16 | ком | 2 |  |  |
| 3.021 | Набавка и уградња RP комада DN 65-50 PN 10/16 бара, у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу фитинга (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |
| 3.022 | Набавка и уградња Волтман водомера са фланшама DN 65 PN 10 бара са системом за даљинско очитавање (РФ Модулом) у свему према пројекту. У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу водомера (шрафовска роба и дихтунзи). Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 3.023 | Набавка и уградња Хватача нечистоћа испред водомера са фланшама DN 65 PN 10 бара у свему према пројекту У цену зарачунати необходне радове и материјал за монтажу хватача нечистоћа (шрафовска роба и дихтунзи) Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 3.024 | Уградња пењалица (27 шахти x3ком). Обрачун по комаду. | ком | 81 |  |  |
| 3.025 | Испирање и испитивање цеви на притисак. Обрачун по м1. | m1 | 10.203,00 |  |  |
| УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 4. БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 4.001 | Израда прикључне шахте главног крака VDP MB 25 у оплати у свему према техничкој документацији ради прикључка главног вода и уградње мерног инструмента са хватачем нечистоћа. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 4.002 | Израда Шахти испусних вентила од VDP MB 25 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду. | ком | 6 |  |  |
| 4.003 | Израда Шахти ваздушних вентила од VDP MB 25 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду. | ком | 9 |  |  |
| 4.004 | Израда шахте за затварање и отварање воде на главном краку од VDP MB 30 у оплати у свему према техничкој документацији. Обрачун по комаду. | ком | 10 |  |  |
| 4.005 | Израда шахте за затварање и отварање воде на главном краку од ВДП МБ 30 у оплати у свему према техничкој документацији.Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 4.006 | Уградња грађевинске ребрасте арматуре у ревизионо командне шахте. Обрачун по шахти. | ком | 27 |  |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 5. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 5.001 | Израда прикључака на главном водоводу за кориснике који су уз главни вод и стварање техничких услова за њихово прикључење на систем водоснабдевања МЗ Ресен након добијања употребне дозволе (Електрофузионе прикључне огрлице-абор шелне са затварчима за надземно затварање са телескопима и друмским капама, ЕФ Т комади, редукциони вентили, туљци, EF спојнице, полуспојнице, ЕF редуцири и др за корисника уз главни водовод за притиске PN 10-32). Обрачун у паушалу. | паушал | 1 |  |  |
| 5.002 | Геодетско снимање изведеног објекта -цевовода главног вода са пратећим објектима, подношење захтева за упис у катастар водова и израда катастарско топографске подлоге за израду ПИО пројекта са израдом подужног профила цевовода и карактеристичних попречних профила. Обрачун по м1. | m1 | 10.203,00 |  |  |
| 5.003 | Израда ПИО главног вода у свему према закону о планирању и изградњи. Два штампана и електронска верзија ПИО пројекта.Обрачун по м1. | m1 | 10.203,00 |  |  |
| УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |  |  |  |  |  |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 3. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 4. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 5. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

У _________________________, дана ___.___.2023.године

Потпис понуђача

__________________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам предмер и предрачун сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, обрачунати пдв и уписати укупну цену са ПДВ-ом.